Свидетельство № СРО-П-081-5406168187-00241-6 от 18 сентября 2013г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

3/1-2.0-ПКР

Инв.№3946                                    2017 год

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК «СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО» Свидетельство № СРО-П-081-5406168187-00241-6 от 18 сентября 2013г. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 3/1-2.0-ПКР Генеральный директор Е. В. БАКИН Главный инженер проекта А. П. ШВАНДЕР г. Новосибирск 2017 год

СОСТАВ РАБОТЫ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка |  |
| Том 1 | 3/1-1.0-ПКР | Программный документ | 3945 |
| Том 2 | 3/1-2.0-ПКР | Обосновывающие материалы | 3946 |
| Том 3 |  | Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ сельского поселения Сосновка Белоярского района ХМАО-Югра |  |
|  | 3/1-3.1-ПКР.ЭС | КНИГА 1. Пояснительная записка | 3947 |
|  | 3/1-3.2-ПКР.ЭС | КНИГА 2. Графические материалы. Карты-схемы действующих и перспективных (на расчётный срок) электрических сетей напряжением 6-10-110 кВ. Принципиальные схемы действующих и перспективных (на расчётный срок) электрических сетей 6-10-110 кВ | 3948 |

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.	Перспективные показатели развития СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

1.1.	Характеристика сельского поселения	8

1.1.1.	Общая информация	8

1.1.2.	Социально-экономическое состояние	10

1.1.3.	Генеральный план	14

1.1.4.	Программы развития	15

1.2.	Прогноз численности и состав населения	19

1.3.	Прогноз развития промышленности	23

1.4.	Прогноз развития застройки	28

1.5.	Прогноз изменения доходов населения	28

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	31

2.1.	Перспективные показатели спроса на электрическую энергию	31

2.2.	Перспективные показатели спроса на тепловую энергию	33

2.3.	Перспективные показатели спроса на водоснабжение	35

2.4.	Перспективные показатели спроса на водоотведение	37

2.5.	Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО	39

3.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	40

3.1.	Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения	40

3.1.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	40

3.1.2.	Анализ существующего технического состояния	42

3.1.2.1.	Анализ эффективности и надежности имеющихся источников	42

3.1.2.2.	Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей	43

3.1.2.3.	Анализ зон действия источников и их рациональности	44

3.1.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу	46

3.1.2.5.	Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения	48

3.1.2.6.	Воздействие на окружающую среду	48

3.1.2.7.	Анализ финансового состояния	48

3.2.	Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения	50

3.2.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	50

3.2.2.	Анализ существующего технического состояния	52

3.2.2.1.	Анализ эффективности и надежности имеющихся источников	52

3.2.2.2.	Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей	54

3.2.2.3.	Анализ зон действия источников и их рациональности	56

3.2.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу	59

3.2.2.5.	Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения	60

3.2.2.6.	Воздействие на окружающую среду	61

3.2.3.	Анализ финансового состояния	61

3.3.	Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	63

3.3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	63

3.3.2.	Анализ существующего технического состояния	66

3.3.2.1.	Анализ эффективности и надежности имеющихся источников	66

3.3.2.2.	Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей	68

3.3.2.3.	Анализ зон действия источников и их рациональности	71

3.3.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу	74

3.3.2.5.	Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения	76

3.3.2.6.	Воздействие на окружающую среду	76

3.3.3.	Анализ финансового состояния	78

3.4.	Характеристика состояния и проблем системы водоотведения	79

3.4.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	79

3.4.2.	Анализ существующего технического состояния	81

3.4.2.1.	Анализ эффективности и надежности имеющихся источников	81

3.4.2.2.	Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей	82

3.4.2.3.	Анализ зон действия источников и их рациональности	84

3.4.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу	86

3.4.2.5.	Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения	88

3.4.2.6.	Воздействие на окружающую среду	88

3.4.3.	Анализ финансового состояния	89

3.5.	Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО	90

3.5.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	90

3.5.2.	Анализ существующего технического состояния	92

3.5.2.1.	Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО	92

3.5.2.2.	Анализ эффективности и надежности имеющихся схем движения ТКО	92

3.5.2.3.	Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО	93

3.5.2.4.	Анализ имеющихся резервов и дефицитов объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу	93

3.5.2.5.	Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения	94

3.5.2.6.	Воздействие на окружающую среду	95

3.5.3.	Анализ финансового состояния	96

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и Учета и сбора информации	99

4.1.	Анализ состояния энергоресурсосбережения	99

4.2.	Анализ состояния учета потребления ресурсов	100

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	101

6.	Перспективная схема электроснабжения	107

6.1.	Обоснование перечня необходимых проектов	107

6.2.	Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии	107

6.3.	Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения	109

7.	Перспективная схема теплоснабжения	111

7.1.	Обоснование перечня необходимых проектов	111

7.2.	Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	114

7.2.1.	Перечень необходимых проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	114

7.2.2.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	114

7.2.3.	Меры по переводу котельных в "пиковый" режим	114

7.2.4.	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва	114

7.3.	Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	115

7.3.1.	Перечень необходимых проектов по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	115

8.	Перспективная схема водоснабжения	117

8.1.	Обоснование перечня необходимых проектов	117

8.2.	Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения	117

8.3.	Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей	117

9.	Перспективная схема водоотведения	119

9.1.	Обоснование перечня необходимых проектов	119

9.2.	Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения	119

9.3.	Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения	121

10.	Перспективная схема обращения с ТКО	123

11.	общая программа проектов	127

12.	финансовые потребности для реализации программы	131

12.1.	Финансовые потребности для реализации общей программы инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения	131

12.2.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения	131

12.3.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения	132

12.4.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения	133

12.5.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоотведения	134

12.6.	Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО	135

13.	Организация реализации проектов	136

14.	Программы инвестиционных проектов, тариф	139

14.1.	Программы инвестиционных проектов, тариф для системы электроснабжения сельского поселения Сосновка	139

14.1.1.	Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения	139

14.1.2.	Оценка  уровня тарифов на электрическую энергию при реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения	139

14.2.	Программы инвестиционных проектов, тариф для систем теплоснабжения сельского поселения Сосновка	141

14.2.1.	Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения	141

14.2.2.	Оценка  уровня тарифов на тепловую энергию при реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения	141

14.3.	Программы инвестиционных проектов, тариф для систем водоснабжения сельского поселения Сосновка	143

14.3.1.	Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения	143

14.3.2.	Оценка уровня тарифов на услуги водоснабжения при реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения	143

14.4.	Программы инвестиционных проектов, тариф для систем водоотведения сельского поселения Сосновка	145

14.4.1.	Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения	145

14.4.2.	Оценка уровня тарифов на услуги водоотведения при реализации программы инвестиционных проектов водоотведения	145

14.5.	Программы инвестиционных проектов, тариф для систем сбора и захоронения (утилизации) ТКО  с.п. Сосновка	147

14.5.1.	Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО	147

14.5.2.	Оценка уровня тарифов на услуги сбора и захоронения (утилизации) ТКО при реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО	147

15.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсудии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	149

15.1.	Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы	149

15.2.	Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги	151

16.	Модель для расчета программЫ	153

ПРИЛОЖЕНИЯ	155

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	156

Техническое задание на разработку "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка".	156

Список исполнителей,

принимавших участие в разработке, контроле и согласовании

| Должность | И.О.Ф. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник теплотехнического отдела | С. М. Каблашов |  | 08.2017г. |
| Главный специалист теплотехнического отдела | С.Н. Пильгуй |  | 08.2017г. |
| Начальник группы теплотехнического отдела | Д.Л. Морозов |  | 08.2017г. |
| Ведущий инженер отдела водоснабжения и водоотведения | И.О. Коготков |  | 08.2017г. |
| Ведущий инженер ОПРЭС | М.Ю. Пивоварова |  | 08.2017г. |
| Инженер 1 категории ОПРЭС | М.В. Шрамко |  | 08.2017г. |

- Перспективные показатели развития СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Характеристика сельского поселения

    - Общая информация

Белоярский район - административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25,5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26,3% площади района.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе - с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке - с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на востоке и севере - с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс.км² (около 8% территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). (рис.1.1.1)

Рис.1.1.1. Графическое положение и территориальное устройство Муниципального образования Белоярский район

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха - 27°С, ночная - 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков- от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15% годового количества осадков.

В состав Белоярского района входят 7 поселений:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, село Ванзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Сельское поселение Сосновка входит в состав Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области, расположенного в районе, приравненном к районам Крайнего Севера..

В состав сельского поселения входит всего один поселок Сосновка. Сельское поселение расположено в северо-восточной части Белоярского района ХМАО – Югры. Автомобильная дорога межмуниципального значения «Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа, подъезд к г. Белоярский» с капитальным типом покрытия соединяет п. Сосновка с находящимся к западу от него п. Верхнеказымский, а так же обеспечивает связь с Надымским районом по автозимнику. Связь с административным центром района г. Белоярский осуществляется по автодороге с капитальным типом покрытия протяженностью 165 км, по которой так же осуществляется регулярное автобусное сообщение.

Местоположение п. Сосновка на карте Белоярского района показано на рис. 1.1.1.

Территория п. Сосновка представляет собой всхолмленную равнину северной окраины Западно-Сибирской низменности, максимальная разность геодезических отметок составляет 10 м.

В соответствии с климатическим районированием территории страны поселок относится к            I климатическому району, подрайону I Д, который характеризуется резко континентальным климатом с суровой, продолжительной многоснежной зимой и коротким летом. Основные климатические характеристики п. Сосновка приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и приведены в следующей таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| №№ п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования систем отопления) | С | -43 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | С | -9,9 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | С | -23,0 |
| 4 | Средняя годовая температура наружного воздуха | С | -3,8 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 257 |
| 6 | Среднегодовая скорость ветра | м/с | 2÷4 |

Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит местом проникновения и взаимодействия теплых сухих воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных Арктических ветров Атлантики и Ледовитого Океана. Таким образом, зимой ветры имеют преимущественно южное и юго-западное направление, летом – северное и северо-западное направление.

За сельским поселением Сосновка закреплена территория общей площадью 143,3 кв. км, в том числе в черте населенного пункта – 3,27 кв. км.

Территория представлена песчаными и суглинистыми грунтами, по физико-химическим свойствам не просадочными, характеризующимися повышенной сжимаемостью и удовлетворительными для строительства.

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 до 6,0 м.

Территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

Нормативная глубина промерзания почвы – 1,3 м.

    - Социально-экономическое состояние

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. Доля экономически активного населения, скорректированная на работающих пенсионеров, от общей численности населения района составляет 66% .

На территории района создаются благоприятные условия для развития и поддержки малого бизнеса. Обеспечивается доступ предприятий малого и среднего бизнеса к выполнению муниципальных заказов на поставку продукции и выполнение работ.

Развитие промышленности района идет параллельно с жилищным строительством и развитием социальной инфраструктуры.

Особое внимание на территории Белоярского района уделяется реализации мер, направленных на социальную защиту населения. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья были проведены фестивали творчества, спартакиады, организовано посещение плавательного бассейна. Удельный вес муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году составил 100 %.

За счет средств бюджета Белоярского района в рамках МП Белоярского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы» оказываются следующие виды социальной поддержки и социальной помощи:

- экстренная и социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- единовременная выплата на проезд автомобильным транспортом неработающим пенсионерам;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи работникам бюджетной сферы и их детям;

- единовременная выплата социальной помощи неработающим пенсионерам, отмечающим юбилейную дату;

- выплата денежного вознаграждения к Благодарственной грамоте главы Белоярского района;

- выплата денежного вознаграждения к 70-ой годовщине со дня Победы  ветеранам ВОВ;

- выплата денежного вознаграждения в рамках празднования Дня Белоярского района неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости и по инвалидности, и Почетным гражданам Белоярского района.

На социальную поддержку граждан за счет средств бюджета Белоярского района в рамках программы было направлено 17,98 млн. рублей, численный охват граждан увеличился почти в 2 раза и составил 10 019 человек (2014 год – 5 437 чел.).

В основу формирования бюджетной и налоговой политики Белоярского района положены приоритеты Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» и Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606.

Налоговая политика района нацелена на сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов консолидированного бюджета района, на создание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности в районе и создание условий для перспективного социально – экономического развития территории.

Формирование бюджета сельского поселения Сосновка осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сосновка, решением Совета депутатов сельского поселения Сосновка от 20 ноября 2008 года № 24  "Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Сосновка»

В качестве основных приоритетов бюджетных расходов определено безусловное выполнение социальных обязательств:

- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;

- повышение качества жизни населения;

- реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда;

- предоставление в полном объеме населению района качественных услуг образования и культуры.

В основу формирования бюджетной и налоговой политики поселения положены приоритеты  Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2016 – 2018 годах» и отдельных Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Налоговая политика поселения нацелена на сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов консолидированного бюджета поселения, на создание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности в поселении и сохранение условий для перспективного социально – экономического развития территории.

Основные задачи налоговой политики:

- Совершенствование налогового администрирования;

- Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками поселения в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и  предотвращения снижения платежей в бюджет поселения.

Бюджетная политика нацелена на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения Сосновка и безусловное исполнение принятых обязательств, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 2012 года, наиболее эффективным способом.

Основные задачи бюджетной политики:

- обеспечение сбалансированности бюджета поселения;

- повышение качества муниципальных программ поселения и расширения их использования в бюджетном планировании;

- повышения эффективности  оказания муниципальных услуг населению сельского поселения;

- повышения эффективности  расходования бюджетных ассигнований на  осуществление капитальных вложений;

- повышение  прозрачности бюджетов и бюджетного процесса;

- совершенствование нормативно – правового регулирования бюджетного процесса.

Основные показатели исполнения бюджета сельского поселения Сосновка за 1 полугодие 2016 года представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

Основные показатели исполнения бюджета сельского поселения Сосновка

за 1 полугодие 2016 года

| Наименование | Факт исполнения за 1 полугодие 2016 года | План 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы | 11744,6 | 18966,3 |
| Расходы | 8045,3 | 18966,3 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | +3669,3 |  |

Рис. 1.1.2. Исполнение доходной части бюджета сельского поселения

Сосновка за 1 полугодие 2016 год, тыс.руб

Таблица 1.1.3

Основные показатели исполнения расходной части  бюджета сельского

поселения Сосновка за 1 полугодие 2016 года

| Наименование вида поступлений | План на полугодие, руб. | Исполнено за 1 полугодие, руб | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные расходы | 11 295 300,00 | 5 952 994,16 | 52,70 |
| Национальная оборона | 396 000,00 | 245 409,67 | 61,97 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 99 700,00 | 47 949,90 | 48,09 |
| Национальная экономика | 839 700,00 | 368 536,69 | 43,89 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 766 000,00 | 457 957,29 | 7,94 |
| Культура и кинематография | 2 403 600,00 | 941 676,59 | 39,18 |
| Социальная политика | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | 60 000,00 | 30 770,00 | 51,28 |
| ИТОГО: | 20 868 300,00 | 8 045 294,30 | 38,55 |

Социальная сфера сельского поселения Сосновка включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени коррелирован с показателями, характерными для Белоярского муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Объекты образования:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Алёнушка» п. Сосновка» на 110 мест;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» в типовом исполнении на 220 мест.

Объекты культуры:

- Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»;

- Класс муниципального автономного учреждения дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский»;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского «юношеского» творчества г. Белоярский»;

- Муниципальное казенное учреждение культуры сельского поселения Сосновка «Сельский дом культуры «Меридиан» мощностью 300 мест.

Объекты здравоохранения:

- Сосновская амбулатория бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская районная больница» на 34 посещения в смену.

Объекты физкультуры и спорта:

- Культурно-спортивный комплекс Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (учреждение физической культуры и спорта – физкультурно-оздоровительный комплекс) с единовременной пропускной способностью 117 человек.

    - Генеральный план

Информация о генеральном плане сельского поселения Сосновка представлена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

Генеральный план сельского поселения Сосновка

| № п/п | Расчетный срок | Утверждение и внесение изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2027 год | Утверждение решением Совета Депутатов с.п. Сосновка от 22.02.2012 года №4 |

    - Программы развития

В соответствии с распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» в состав программ, реализуемых в 2015 году на территории Белоярского района, входило 20 муниципальных программ(далее МП).

На реализацию МП Белоярского района в 2015 году было предусмотрено 3852,4 млн.руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 110,1 млн. руб.;

- за счет средств бюджета ХМАО - Югры – 2330,3 млн. руб.;

- за счет средств бюджета Белоярского района – 1328,6 млн. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 83,4 млн.руб.

Кассовые расходы за 2015 год на реализацию муниципальных программ составили 3549,8 млн. руб. (92,1 % от годовых лимитов), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69,9 млн. руб. (63% от годовых лимитов, 100% от поступивших средств);

- бюджета автономного округа – 2162,5 млн. руб. (93% от годовых лимитов, 96% от поступивших средств);

- бюджета Белоярского района – 1239,2 млн. руб. (93% от годовых лимитов);

- внебюджетных источников – 78,2 млн.рублей.

В 2015 году наибольшая доля финансирования приходилась на реализацию следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» - 35,7% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» - 16,3% от общих расходов на реализацию муниципальных программ;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах» - 9% от общих расходов на реализацию муниципальных программ.

Из 20 муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, по 13 программам целевые показатели достигнуты в полном объеме и более, что позволяет оценить их на «отлично». По результатам оценки эффективности реализации 7 программам поставлена оценка «хорошо». Степень достижения целевых показателей по всем МП в среднем составила 107,4 %.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ Белоярского района за 2015 год представлена в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

Качественная характеристика реализации муниципальных программ Белоярского района за 2015 год

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ сельского поселения Сосновка в границах Белоярского района за 2016 год представлена в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

Достижение целевых показателей муниципальных программ сельского поселения Сосновка в границах Белоярского района за 2016 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | За отчетный период | % выполнения за отчетный период | Информационная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возникновении, обеспечение безопасности людей на водных объектах, через распространение информационного материала | экз. | 30 | 40 | 40 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 2 | Проведение тренировок органов управления силами ГО и ЧС сельского поселения Сосновка с применением специального оборудования | раз | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка; филиал КУ "Центроспас-Югория" по Белоярскому району |
| 3 | Увеличение оснащенности мест общего пользования противопожарным инвентарем | ед. | 15 | 0 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 4 | Увеличение резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 60 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 5 | Содержание в рабочем состоянии противопожарный разрыв между сельским поселением и лесным массивом, опашка и уборка палой листвы | м² | 0 | 400 | 400 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сокращение потребления энергоресурсов | % | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| Повышение уровня благоустроенности сельского поселения Сосновка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха не менее 1 в год | меропр. | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 8 | Количество отремонтированных (приобретенных) детских игровых комплексов | шт. | 1 | 2 | 2 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 9 | Обустройство площадей зеленых насаждений сельского поселения Сосновка (посадка цветов, деревьев, газонов и т.д.) не менее 350 м² в год | м² | 300 | 350 | 350 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 10 | Объем потребления электроэнергии сети уличного освещения | тыс. кВт/ч | 49,0 | 47,6 | 41,3 | 115% | ОАО «Межрегион-энергосбыт», экономия за счет летнего периода |
| 11 | Доля граждан, участвующих в работах по благоустройству от общего числа граждан проживающих в поселении | % | 3,9 | 7,1 | 7,1 | 100% | МКУ «МЦ Спутник», Администрация сельского поселения Сосновка |
| 12 | Сокращение доли муниципальной собственности в многоквартирных домах | % | 22,3 | 19,1 | 19,1 | 100% | ОАО «ЮКЭК-Белоярский», ООО«РИЦ», Администрация сельского поселения Сосновка |
| Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Развитие муниципальной службы сельского поселения Сосновка на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 14 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка |

  - Прогноз численности и состав населения

Демографический прогноз формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из генерального плана и программы социально-экономического развития и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи в МО.

В период с 2011 по 2016 годы численность населения муниципального образования Белоярский район уменьшилась на 585 человек (1,9%) и по состоянию на конец 2016 года составило 29513 человек. Численность населения муниципального образования Белоярский район на 2011÷2016 г.г. представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Численность населения муниципального образования Белоярский район на 2011÷2016 г.г.

| Возрастная группа | Численность населения на конец года, чел |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Моложе трудоспособного возраста | 5231 | 5323 | 5437 | 5722 | 5729 | 6729 |
| Трудоспособного возраста | 20180 | 20150 | 19923 | 19661 | 19580 | 18947 |
| Старше трудоспособного возраста | 4687 | 4516 | 4538 | 4397 | 4349 | 3837 |
| Итого: | 30098 | 29989 | 29898 | 29780 | 29658 | 29513 |

Анализ структуры населения по половозрастным группам показывает, что доля трудоспособного населения в общей численности населения ежегодно уменьшается (Рис.1.2.1). Уменьшение численности трудоспособного населения за период с 2011 по 2016 годы составило 1233 человека.

Рис. 1.2.1. Структура населения по возрастным группам

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Белоярский район до 2019 года численность населения на конец 2019 года достигнет 29669 человек (Рис.1.2.2). При этом предполагается, что увеличение численности с 2017 года будет происходить, в основном, за счет естественного прироста населения (Рис.1.2.3).

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании Белоярский район позволяет сделать следующие выводы:

- с 2011 по 2016 годы уменьшение численности населения имеет равномерный характер, обусловленный миграционной убылью населения;

- естественный прирост населения предполагает равномерное положительное сальдо начиная с 2017 года;

- показатели рождаемости значительно превышают показатели смертности.

Демографический прогноз муниципального образования Белоярский район и сельского поселения Сосновка в соответствии с прогнозом социально-экономического развития до 2019 года представлен в таблице 1.2.3.

Демографический прогноз с.п. Сосновка до 2027 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, утвержденным генеральным планом и данными предоставленными администрацией с.п. Сосновка представлен в таблице 1.2.4.

Рис. 1.2.2. Численность населения МО Белоярский район в соответствии с прогнозом социально-экономического развития до 2019 года

Рис. 1.2.3. Факторы изменения численности населения МО Белоярский район в соответствии с прогнозом социально-экономического развития до 2019 года

Рис. 1.2.4. Рождаемость и смертность  МО Белоярский район в соответствии с прогнозом социально-экономического развития до 2019 года

Среднегодовая численность населения с.п. Сосновка в 2015 году составила 1484 человека. Численность сельского населения составляет 5,0% от числа проживающих на территории Белоярского района.

В последние годы отмечается тенденция незначительного сокращения численности населения сельского поселения (таблица 1.2.2). Так за период с 2012 года по 2015 год численность населения выросла на 1,0% (или, в абсолютном выражении, на 15 человек). Рост числа жителей в сельском поселении обусловлен, в первую очередь, положительными значениями естественного прироста на протяжении всего рассматриваемого периода. Кроме того, положительная динамика миграционного сальдо в период 2012-2013 годов также внесла ощутимый вклад в демографическое развитие сельского поселения. Следует отметить, что с.п. Сосновка единственный населенный пункт на территории Белоярского муниципального района имеющий положительный тренд численности населения.

Таблица 1.2.2

Динамика демографических показателей сельского поселения Сосновка

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 1469 | 1512 | 1515 | 1484 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | чел. | 24 | 28 | 34 | 21 |
| Число умерших | чел. | - | 3 | 4 | 5 |
| Естественный прирост (+, -) | чел. | +24 | +25 | +30 | +16 |
| Число прибывших | чел. | 112 | 125 | 95 | 87 |
| Число выбывших | чел. | 102 | 107 | 162 | 126 |
| Миграционное сальдо (+, -) | чел. | +10 | +18 | -67 | -39 |

Таблица 1.2.3

Демографический прогноз муниципального образования Белоярский район и с.п. Сосновка до 2019 года

| Показатель | Ед. изм. | Отчетные данные на конец года |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО Белоярский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения (на конец года) | чел. | 30098 | 29989 | 29898 | 29780 | 29658 | 29513 | 29620 | 29643 | 29669 |
| Темп изменения численности населения | % к предыдущему году | 100,16 | 99,64 | 99,70 | 99,61 | 99,59 | 99,51 | 99,99 | 100,08 | 100,09 |
| # Число родивших | # чел. | 415 | 453 | # 422 | # 433 | # 416 | # 403 | # 415 | # 413 | # 413 |
| # Число умерших | # чел. | 187 | 177 | # 173 | # 184 | # 190 | # 185 | # 175 | # 177 | # 177 |
| # Миграционный прирост (убыль) | # чел. | -307 | -411 | # -296 | # -420 | # -276 | # -251 | # -219 | # -210 | # -211 |
| # Естественный прирост (убыль) | # чел. | 226 | 276 | # 251 | # 227 | # 226 | # 218 | # 240 | # 236 | # 236 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел.на 1000 населения | 13,8 | 15,1 | 14,1 | 14,54 | 14,03 | 13,7 | 14,01 | 13,93 | 13,92 |
| Общий коэффициент смертности | чел.на 1000 населения | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 6,18 | 6,41 | 6,3 | 5,91 | 5,97 | 5,97 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | чел.на 1000 населения | 7,5 | 9,2 | 8,4 | 7,62 | 7,62 | 7,4 | 8,1 | 7,96 | 7,95 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) | чел.на 10000 населения | -102 | -137 | -99 | -141 | -93 | -85 | -74 | -71 | -71 |
| с.п. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения (на конец года) | чел. | 1545 | 1469 | 1512 | 1515 | 1484 | 1458 | 1478 | 1504 | 1512 |
| Темп изменения численности населения | % к предыдущему году | 99,50 | 95,08 | 102,93 | 100,20 | 97,95 | 98,25 | 101,37 | 101,76 | 100,50 |

Таблица 1.2.4

Демографический прогноз с.п. Сосновка до 2027 года

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Численность населения, чел | 1478 | 1504 | 1512 | 1512 | 1521 | 1528 | 1538 | 1543 | 1547 | 1552 | 1559 |

  - Прогноз развития промышленности

Объем промышленного производства на территории Белоярского района (по крупным и средним предприятиям) за 2016 год составил 24216,4 млн. рублей.

Индекс промышленного производства по району (123,2%) опережает среднеокружной (100,5%) и среднероссийский (101,1%) уровни.

Развитие промышленного комплекса Белоярского района определяется динамикой нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 89,8% в общем объеме промышленного производства.

За 2016 год объем добычи нефти на территории Белоярского района составил 1930,3 тыс. тонн, что в 1,6 раз превышает уровень прошлого года. За последние пять лет объем добычи нефти увеличился в 2,2 раза. Добычу нефти на территории Белоярского района осуществляют ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» АО «РИТЭК» и ОАО «Сургутнефтегаз».

ОАО «Сургутнефтегаз» на территории Белоярского района осуществляет добычу нефти на Ватлорском, Сурьеганском и Верхнеказымском лицензионных участках, в 2016 году введено Южно-Ватлорское месторождение.

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляются работы по обустройству Логачевского месторождения, ввод которого планируется в 2017 году. Ведутся работы по расширению Ватлорского месторождения, вводятся новые скважины. В 2017 году начато и планируется введение второго участка Южно-Ватлорского месторождения, запланировано строительство шести кустов скважин на Сурьеганском месторождении, ведется строительство Дожимной нефтенасосной станции (ДНС) на Верхнеказымском месторождении. В перспективе компания планирует увеличивать объемы добычи нефти в результате ввода в эксплуатацию новых нефтяных скважин.

Одно из основных направлений деятельности ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» АО «РИТЭК» – освоение месторождения имени В.Н. Виноградова. В 2016 году на месторождении активно осуществлялось бурение, вводились новые скважины. В настоящее время продолжается строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) общей установленной электрической мощностью 48 МВт. Годовая выработка электроэнергии составит 360-370 млн. кВт/ч. Запуск газотурбинной электростанции планируется во втором квартале 2017 года.

Ежегодно в рамках социального партнерства между администрацией Белоярского района и предприятиями ТЭК заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. По реализации заключенных соглашений с предприятиями-недропользователями за 2016 год в бюджет Белоярского района поступило 30,7 млн. рублей.

На долю обрабатывающего производства приходится 5,4% в общем  объеме  промышленного производства. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг  в сфере обрабатывающего производства за 2016 год составил 1311,2 млн. рублей или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за 2016 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 1155,7 млн. рублей (4,8% от общего объема промышленного производства) при индексе производства 79,8% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Снижение объема производства электроэнергии связано с закольцеванием северной и южной частей высоковольтной линии электропередач ПАО энергетики и электрофикации «Передвижная энергетика» филиал «ПЭС «Казым».

Анализ социально-экономической ситуации в сельском поселении Сосновка, свидетельствует о том, что тенденции развития территории в экономической и социальной сферах носят устойчивый характер. В период с 2010 по 2015 годы экономика территории демонстрирует положительные тренды в разрезе основных макроэкономических показателей. Однако по ряду направлений экономического развития секторов экономики наблюдается незначительная волатильность в темпах роста.

Основу экономики поселения составляет промышленность. В абсолютных единицах измерения промышленный сектор экономики территории демонстрирует на протяжении всего анализируемого периода времени (2010-2015гг.) устойчивый тренд развития с незначительными замедлениями в темпах роста в 2013-2014гг. Объем отгруженных товаров собственного производства с 2010 по 2015 гг. увеличился более чем в 1,5 раза действующих ценах с 7,077 млн. рублей в 2010г. до 11,05 млн. рублей в 2015 г. (Рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1 Промышленное развитие сельского поселения Сосновка

Промышленность сельского поселения Сосновка представлена следующими предприятиями:

- Сосновское линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее - Сосновское ЛПУ МГ) общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества «Газпром» (управление транспортировкой газа по трубопроводам, предоставление услуг гостиниц, производство электроэнергии, теплоэнергии и водоснабжение);

- филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» (выпуск хлеба и хлебобулочных изделий).

На территории сельского поселения находятся еще предприятие ОАО «Газпром»:

- автоколонна № 8 Белоярское управление технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Югорск" ОАО "Газпром";

Самым крупным предприятием, обеспечивающим значительную часть  сельского поселения Сосновка рабочими местами, является Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Численность работников, которого на конец 2015 года составила 524 человека.

Количество индивидуальных предпринимателей в сельском поселении Сосновка 13 единиц, из них 11 осуществляют свою деятельность в сфере розничной торговли и питания, 2 в сфере оказания услуг (парикмахерские услуги - 1, по ремонту, окраске и пошиву обуви - 1). Сферу потребительского рынка сельского поселения Сосновка представляют 11 магазинов с торговой площадью 571,3 кв. м; 2 столовых с числом посадочных мест 200; 2 кафе с числом посадочных мест 85. Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах обеспечиваются предприятиями торговли, общественного питания разных форм собственности. Основная часть оборота розничной торговли обеспечивается представителями малого бизнеса (индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица).

В сельском поселении Сосновка созданы необходимые условия для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, предложен широкий спектр необходимых товаров. На территории сельского поселения расположены объекты розничной торговли и общественного питания.

Темпы прироста внутреннего потребления в рассматриваемый период с 2010 по 2015гг., демонстрировали устойчивые положительные тенденции в денежном выражении. Однако темпы прироста физического объема (темпы прироста) в 2015 году ушли в отрицательную зону, впервые за весь анализируемый период времени (Рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2 Развитие потребительского рынка в сельском поселении Сосновка

За последние 5 лет объем потребительского рынка вырос на 59,3% в действующих ценах и составил в 2015 г. 120,4 млн. руб.

Наибольшая доля объема потребительского рынка приходится на предприятия малого бизнеса. Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. Сферу потребительского рынка сельского поселения Сосновка представляют 16 объектов, в том числе 14 объектов розничной торговли и питания с торговой площадью 594,6 кв. метра, 4 объекта общественного питания с числом посадочных мест – 285 мест и площадью залов обслуживания посетителей – 443,6 кв. метров.

На территории Белоярского района реализуется муниципальная программа Белоярского района «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы». В рамках данной программы осуществляется предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие семейного бизнеса, на развитие молодежного предпринимательства, возмещение части затрат по арендным платежам за нежилые помещения, возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, грантовая поддержка социального предпринимательства, финансовая поддержка субъектов транспортного обслуживания населения и др.

В целом по состоянию на 2015 год на территории сельского поселения Сосновка зарегистрировано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет около 1,5% от общего числа МСП, зарегистрированных в Белоярском муниципальном районе. Относительно 2010 года прирост в сфере малого и среднего бизнеса составил 25% (в абсолютных единицах измерения – плюс 3 новых предприятия различных организационно-правовых форм). В целом динамика роста предпринимательской активности носит в сельском поселении устойчивый характер и формирует значительные предпосылки для активизации текущих и перспективных бизнес процессов (Рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.3 Число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Сосновка, ед.

Положительные тенденции развития экономики сельского поселения Сосновка способствуют устойчивому развитию рынка труда.

Ситуация на регистрируемом рынке труда в анализируемый период 2010-2015 годы оставалась стабильной и характеризовалась положительными изменениями, этому способствовала реализация активных форм занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Численность экономически активного населения в 2015 году составила 1047 человек или 70,6% от общей численности населения сельского поселения Сосновка. Численность безработных граждан заметно снизилась за последние 5 лет, что находит свое отражение в снижении показателя уровня безработицы (одного из самых низких по белоярскому муниципальному району). В 2015 году уровень безработицы составил лишь 0,3%, что свидетельствует о максимально сбалансированном развитии рынка труда (Рис. 1.3.4). Несмотря на отмеченные положительные тенденции на рынке труда отмечается, начиная с 2014 года, сокращение экономически активного населения.

Рис. 1.3.4 Основные параметры развития рынка труда

В целом, несмотря на кризисные процессы, обострившиеся в 2014-2015 гг. в национальной экономике макроэкономические показатели сельского поселения Сосновка сохраняли устойчивые позиции и по абсолютному большинству направлений демонстрировали положительную динамику. Характер и тенденции динамики демографического роста предпринимательского сектора, сбалансированность на рынке труда, устойчивая эффективность развития промышленных предприятий демонстрируют значительный потенциал роста экономики сельского поселения на средне- и долгосрочную перспективы развития.

  - Прогноз развития застройки

По данным, полученным от Администрации Белоярского района и Администрации сельского поселения Сосновка, общий прирост площадей строительных фондов до конца 2027 года составит 7113 м2 (в том числе жилых зданий - 5101 м2, зданий общественного и коммерческого назначения - 2012 м2).

Прогноз приростов (ввод, снос) площадей строительных фондов в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Прогноз приростов (ввод, снос) площадей строительных фондов до 2027 года

в с.п. Сосновка

| Наименование расчётно-планировочных образований | Показатель | Прирост отапливаемых площадей, м2/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего прирост(убыль) по с.п. Сосновка, в том числе: |  | 0 | 0 | -738 | 4005 | 2362 | 1484 | 0 |
| Зона действия КС "Сосновкая" с.п. Cосновка | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 6160 | 2362 | 0 | 0 |
|  | Снос жилых зданий | 0 | 0 | 1092 | 2329 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост(убыль) жилых зданий | 0 | 0 | -1092 | 3831 | 2362 | 0 | 0 |
|  | Ввод зданий общественного и коммерческого назначения | 0 | 0 | 354 | 174 | 0 | 1484 | 0 |
|  | Снос зданий общественного и коммерческого назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост(убыль) зданий общественного и коммерческого назначения | 0 | 0 | 354 | 174 | 0 | 1484 | 0 |

  - Прогноз изменения доходов населения

Прогноз изменения доходов населения формируется на основе отчетных данных, а также данных прогноза социально-экономического развития.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Белоярский район на период до 2019 года среднедушевые доходы населения растут. Так, с 2011 по 2016 годы среднедушевые доходы увеличились с 29214,1 руб. до 46140,1 руб., соответственно (Рис.1.5.1).

Рис. 1.5.1. Среднедушевые доходы населения в месяц

Среднедушевые доходы населения муниципального образования Белоярский район в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Белоярский район на период до 2019 года представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Среднедушевые доходы населения муниципального образования

Белоярский район до 2019 года

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Среднедушевые доходы населения в месяц, руб. | 29214,1 | 33275,0 | 38300,1 | 41869,0 | 44851,3 | 46140,1 | 47229,0 | 49014,8 | 51710,1 |

Согласно "Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России) реальные доходы населения в консервативном варианте будут расти со среднегодовым темпом 3,8% до 2020 года, 3,1% до 2025 года, 2,1% до 2027 года включительно.

Среднедушевые доходы населения муниципального образования Белоярский район и сельского поселения Сосновка в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Белоярский район на период до 2019 года и прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России) представлены в таблицах 1.5.2 и 1.5.3 соответственно.

Таблица 1.5.2

Среднедушевые доходы населения муниципального образования Белоярский район до 2027 года

| Показатель | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Среднедушевые доходы населения в месяц, руб. | 47229,0 | 49014,8 | 51710,1 | 53675,1 | 55339,0 | 57054,5 | 58823,2 | 60646,7 | 62526,8 | 63839,8 | 65180,5 |

Таблица 1.5.3

Среднедушевые доходы населения сельского поселения Сосновка до 2027 года

| Показатель | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Среднедушевые доходы населения в месяц, руб. | 63469,9 | 64967,7 | 67424,3 | 71131,9 | 73550,4 | 76418,8 | 79399,2 | 82495,7 | 85713,1 | 89055,9 | 92974,4 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Годовое потребление электрической энергии коммунально-бытовыми и промышленными потребителями сельского поселения Сосновка на расчётный срок - 2027 г. и по годам на 2016-2022 гг. определялось исходя из их максимума возможных нагрузочных способностей и годового числа часов использования этих максимумов.

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в с.п. Сосновка

| Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовое потребление электрической энергии всего: | тыс. кВт*ч | 7513 | 7513 | 7607 | 8104 | 8272 | 8931 | 8931 |

  - Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, приняты на основании:

- «Схемы теплоснабжения сельского поселения Сосновка» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждена постановлением Администрации сельского поселения с.п. Сосновка), выполненной ООО ПИ «Сибгипрокоммунэнерго» (г.Новосибирск) в 2013 году;

- Анализа документации «Проекта планировки и проекта межевания территории с.Сосновка», подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в 2014 году;

- Информации о существующей застройке, о планируемых мероприятиях по сносу, строительству и реконструкции объектов на территории с.п. Сосновка, полученной от Администрации Белоярского района;

- Информации, полученной от основной теплоснабжающей организации ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ о существующем положении системы теплоснабжения с.п. Сосновка и перспективах её развития.

Определение перспективных показателей спроса на тепловую энергию осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий) с учетом мероприятий программ энергосбережения.

Прогноз спроса на тепловую энергию представлен в таблице 2.2.1 с указанием следующих показателей:

- Годовое потребление тепловой энергии в тыс. Гкал, в том числе с разбивкой на составляющие: отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск); собственные, хозяйственные и технологические нужды. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) представлен с разбивкой на составляющие: население, бюджетные организации, прочие потребители.

- Присоединенная нагрузка в Гкал/ч, в том числе с разбивкой на составляющие: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Таблица 2.2.1.

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2027 года в с.п. Сосновка

| Наименование зон действия источников ТЭ, расчётно-планировочных образований | Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| с.п. Сосновка | 1. Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе: | тыс. Гкал | 23,380 | 23,380 | 22,998 | 23,447 | 23,999 | 25,700 | 25,700 |
|  | 1.1. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе: | тыс. Гкал | 23,299 | 23,299 | 22,916 | 23,366 | 23,917 | 25,619 | 25,619 |
|  | - население |  | 11,481 | 11,481 | 11,014 | 11,393 | 11,944 | 11,944 | 11,944 |
|  | - бюджетные организации |  | 7,960 | 7,960 | 8,043 | 8,115 | 8,115 | 9,816 | 9,816 |
|  | - прочие потребители |  | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
|  | 1.2. Собственные, хозяйственные и технологические нужды |  | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | 2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 7,165 | 7,165 | 7,062 | 7,124 | 7,264 | 7,613 | 7,613 |
|  | - на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 6,504 | 6,504 | 6,413 | 6,461 | 6,577 | 6,794 | 6,794 |
|  | - на ГВС |  | 0,661 | 0,661 | 0,649 | 0,663 | 0,687 | 0,819 | 0,819 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зоны действия КС "Сосновкая", Котельная №1 «БВК», Котельная №2, «Импак-3», Котельная №3 «Вирбекс-С-Финн». | 1. Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сез = -10.1°С) всего, в том числе: | тыс. Гкал | 23,380 | 23,380 | 22,998 | 23,447 | 23,999 | 25,700 | 25,700 |
|  | 1.1. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в том числе: | тыс. Гкал | 23,299 | 23,299 | 22,916 | 23,366 | 23,917 | 25,619 | 25,619 |
|  | - население |  | 11,481 | 11,481 | 11,014 | 11,393 | 11,944 | 11,944 | 11,944 |
|  | - бюджетные организации |  | 7,960 | 7,960 | 8,043 | 8,115 | 8,115 | 9,816 | 9,816 |
|  | - прочие потребители |  | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
|  | 1.2. Собственные, хозяйственные и технологические нужды |  | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | 2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 7,165 | 7,165 | 7,062 | 7,124 | 7,264 | 7,613 | 7,613 |
|  | - на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 6,504 | 6,504 | 6,413 | 6,461 | 6,577 | 6,794 | 6,794 |
|  | - на ГВС |  | 0,661 | 0,661 | 0,649 | 0,663 | 0,687 | 0,819 | 0,819 |

  - Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Перспективные показатели спроса на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сосновка Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также данных предоставленных Администрацией с.п. Сосновка и ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ.

Определение перспективных показателей спроса на водоснабжение в указанной схеме водоснабжения и водоотведения осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий).

Прогноз спроса на воду для целей водоснабжения представлен в таблице 2.3.1 с указанием следующих показателей:

- Объем выработки воды (поднято воды)

- Годовое потребление воды всего, в том числе:

  - Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том числе:

    - население

    - бюджетные потребители

    - прочие потребители, в том числе:

    - перспективная комплексная застройка

  - Вода на технологические нужды (собственные)

  - Потери в сетях и неучтенные расходы

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Объем выработки воды (поднято воды) | тыс. м3 | 223,139 | 223,139 | 222,739 | 228,768 | 31,717 | 234,100 | 234,376 |
|  | 2. Пропущено воды через очистные сооружения |  | 223,139 | 223,139 | 222,739 | 228,768 | 31,717 | 234,100 | 234,376 |
|  | 3. Получено воды со стороны |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 4. Годовое потребление воды всего, в том числе: |  | 223,139 | 223,139 | 222,739 | 228,768 | 31,717 | 234,100 | 234,376 |
|  | 4.1. Вода на технологические нужды (собственные) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | то же в % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 4.2. Отпуск в сеть, в том числе: |  | 223,139 | 223,139 | 222,739 | 228,768 | 228,619 | 234,100 | 234,376 |
|  | 4.2.1. Потери в сетях и неучтенные расходы |  | 8,000 | 8,000 | 7,600 | 7,448 | 7,299 | 6,934 | 5,097 |
|  | (то же, в %) |  | 3,59% | 3,59% | 3,41% | 3,26% | 3,19% | 2,96% | 2,17% |
|  | 4.2.2. Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том числе: |  | 215,139 | 215,139 | 215,139 | 221,320 | 221,320 | 227,166 | 229,278 |
|  | - население |  | 79,239 | 82,170 | 83,616 | 84,061 | 84,061 | 84,561 | 86,674 |
|  | - бюджетные потребители |  | 3,580 | 3,580 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 |
|  | - прочие |  | 132,320 | 132,320 | 132,320 | 133,643 | 133,643 | 138,989 | 138,989 |

  - Перспективные показатели спроса на водоотведение

Перспективные показатели спроса на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сосновка Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также данных предоставленных Администрацией с.п. Сосновка и ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ.

Определение перспективных показателей отведения сточных вод в указанной схеме водоснабжения и водоотведения осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий).

Прогноз спроса на отведение сточных вод представлен в таблице 2.4.1 с указанием следующих показателей:

- Годовое отведение сточных вод на КОС всего, в том числе:

  - от населения

  - от бюджетных потребителей

  - от прочих потребителей

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Годовое отведение сточных вод от потребителей (по сети), в том числе: | тыс. м3 | 191,777 | 192,798 | 194,298 | 195,825 | 195,825 | 200,732 | 202,785 |
|  | 1.1. от населения |  | 78,767 | 79,848 | 81,252 | 81,684 | 81,684 | 82,171 | 84,223 |
|  | 1.2. от бюджетных потребителей |  | 3,580 | 3,520 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 |
|  | 1.3. от прочих потребителей |  | 109,430 | 109,430 | 109,430 | 110,524 | 110,524 | 114,945 | 114,945 |

  - Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО сформированы с учетом утвержденных нормативов образования (накопления) и фактического уровня образования ТКО.

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО

до 2027 года в с.п. Сосновка

| Период | Численность населения | ТКО от населения |  | ТКО от инфраструктуры |  | ТКО всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем м3/год | Масса т/год | Объем м3/год | Масса т/год | Объем м3/год | Масса т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 г. | 1458 | 2024,38 | 210,54 | 108,80 | 11,32 | 2133,18 | 221,85 |
| 2017 г. | 1458 | 2032,79 | 211,41 | 108,80 | 11,32 | 2141,59 | 222,73 |
| 2018 г. | 1504 | 2111,38 | 219,58 | 109,42 | 11,38 | 2220,80 | 230,96 |
| 2019 г. | 1512 | 2137,15 | 222,26 | 109,42 | 11,38 | 2246,57 | 233,64 |
| 2020 г. | 1512 | 2141,52 | 222,72 | 109,42 | 11,38 | 2250,94 | 234,10 |
| 2021 г. | 1521 | 2164,50 | 225,11 | 117,42 | 12,21 | 2281,92 | 237,32 |
| 2022 г. | 1528 | 2189,15 | 227,67 | 117,42 | 12,21 | 2306,57 | 239,88 |
| 2023 г. | 1538 | 2218,27 | 230,70 | 117,42 | 12,21 | 2335,69 | 242,91 |
| 2024 г. | 1543 | 2229,93 | 231,91 | 117,42 | 12,21 | 2347,35 | 244,12 |
| 2025 г. | 1547 | 2246,13 | 233,60 | 117,42 | 12,21 | 2363,55 | 245,81 |
| 2026 г. | 1552 | 2268,31 | 235,90 | 117,42 | 12,21 | 2385,73 | 248,12 |
| 2027 г. | 1559 | 2293,53 | 238,53 | 117,42 | 12,21 | 2410,95 | 250,74 |
| ИТОГО |  | 26057,04 | 2709,93 | 1367,80 | 142,25 | 27424,84 | 2852,18 |

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На отчётный период (2016 г.) электроснабжение потребителей, расположенных на территории с.п. Сосновка, осуществлялось от ПС 110/10 кВ «Сосновская» подключенной по двум ВЛ-110 кВ:  ВЛ-110 кВ Надым - Сорум и ВЛ-110 кВ Сорум – Белоярская (транзит с ПС «Верхнеказымская»).

ПС «Сосновская» (с установленными трансформаторами 2х25 МВА) и ВЛ-110 кВ (выполнена проводом АС-95) обслуживаются филиалом АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»

Рис. 3.1.1. Схема электрических соединений существующих сетей 110 кВ

на территории Белоярского района ХМАО-Югры

На территории с.п. Сосновка основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам  является Сосновское ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Югорск».

По состоянию на 01.06.2017 г. в электрических сетях с.п. Сосновка находилось в эксплуатации 18 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, находящихся  на балансе ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Все трансформаторные подстанции обслуживаются специалистами службы ЭВС Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», которые осуществляют эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, предприятий и населения с.п. Сосновка.

Организационная структура систем электроснабжения с.п. Сосновка представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Организационная структура системы электроснабжения с.п. Сосновка

| № п.п. | Организации, предоставляющие услуги электроснабжения | Функции организации | Система расчётов | Потребители электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Эксплуатация электрических сетей 0,4-10 кВ | Прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов | Жилые и общественные здания часть производственных объектов |

    - Анализ существующего технического состояния

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Основные технические характеристики центров питания с.п. Сосновка представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Технические характеристики центров питания (электроснабжения)

с.п. Сосновка

| Наименование центра питания | Ведомственная принадлежность | Система напряже-ний, кВ | Кол-во и мощность трансфор-маторов, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ ЦП (зимний максимум), МВт |  | Располагаемая мощность (для населённого пункта) | Резерв мощности на центре питания (для населённого пункта), МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По населённому пункту |  |  |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПС «Сосновская» | АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс» | 110/10 | 2х25 | 2,86 | 1,63 | нет данных | нет данных |

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по с.п. Сосновка представлены в таблице 3.1.3.

Основные данные по протяженности ЛЭП 10-110 кВ по с.п. Сосновка представлены в таблице 3.1.4.

Существующая схема построения распределительных сетей 10 кВ, параметры ТП в целом соответствуют требованиям ПУЭ и РД 34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Подстанции 10/0,4 кВ,  питающих ответственных потребителей, являются двухтрансформаторными, подключены по двухлучевой схеме, что соответствует требованиям ПУЭ по надёжности электроснабжения этой группы потребителей.

Все ТП 10/0,4 кВ находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Силами специалистов службы ЭВС Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведётся контроль технического состояния трансформаторных подстанций и их своевременное плановое обслуживание.

В связи со значительным физическим износом и превышением эксплуатационного срока использования оборудования существующих электрических сетей 10 кВ на расчётный срок 2027 год необходимо провести реконструкцию электрических сетей 10 кВ с заменой опор и подвеской изолированного провода (СИП-3) взамен голого провода, а так же заменить часть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица 3.1.3

Технические характеристики трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

с.п. Сосновка

| №№ п/п | №№ ТП | Наименование и адрес | Тип ТП | Мощность транформаторов, кВА | Нагрузка на шинах ТП,кВт |  | Резерв, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимая | расчётная |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Финский | 2КТП | 2х400 | 405 | 240 | 165 |
| 2 | 2 | Школа | 2КТП | 2х400 | 405 | 240 | 165 |
| 3 | 3 | Коттеджи | 2КТП | 2х400 | 405 | 240 | 165 |
| 4 | 4 | ОРС | КТП | 160 | 147 | 85 | 62 |
| 5 | 5 | Кот. 2БВК | КТП | 63 | 58 | 30 | 28 |
| 6 | 6 | Ж/б дома | 2КТП | 2х630 | 638 | 360 | 278 |
| 7 | 7 (ВОС) | ВОС | 2КТП | 2х400 | 405 | 240 | 165 |
| 8 | 8 (РСС) | РСС | КТП | 25 | 23 | 20 | 3 |
| 9 | 9 (РСС) | РСС | КТП | 25 | 23 | 18 | 5 |
| 10 | 10 (Арт. скв.) | Арт. скв. | КТП | 25 | 23 | 20 | 3 |
| 11 | 11 (Арт. скв.) | Арт. скв. | КТП | 40 | 37 | 35 | 2 |
| 12 | 12 (Арт. скв.) | Арт. скв. | КТП | 25 | 23 | 20 | 3 |
| 13 | 13 (Арт. скв.) | Арт. скв. | КТП | 40 | 37 | 35 | 2 |
| 14 | 14 (РиНС) | Ри НС | КТП | 250 | 230 | 150 | 80 |
| 15 | 15 (КОС) | КОС | 2КТП | 2х250 | 253 | 250 | 3 |
| 16 | РСУ | РСУ | КТП | 630 | 580 | 315 | 265 |
| 17 | УЗКВ | УЗКВ | КТП | 10 | 9 | 8 | 1 |
| 18 | ЭХЗ | ЭХЗ | КТП | 25 | 23 | 20 | 3 |
| Всего по существующим ТП 10/0,4кВ: |  |  |  | 6278 | 3722 | 2326 | 1396 |

Таблица 3.1.4

Характеристики ЛЭП 10-110 кВ в с.п. Сосновка

| №№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение ( 01.06.2017 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10кВ | 110кВ* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протяжённость (по трассе) линий, в том числе: | км | 15,9 | 69,4* |
|  | а) кабельных | -"- | 2,9 | - |
|  | б) воздушных | -"- | 13,0 | 69,4* |

*учтена суммарная протяженность ВЛ-110 кВ от отпайки на ПС «Сорум» до ПС «Сосновская» и от отпайки с ВЛ-110 кВ на ПС «Надым».

По состоянию на 01.06.2017 г. в электрических сетях с.п. Сосновка находилось в эксплуатации 18 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, находящихся  на балансе ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов в ТП 10/0,4 кВ составляет 6278 кВА. Средняя загрузка трансформаторов ТП (в часы их собственного максимума нагрузок) составляет 52,5%.

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется по двум ЛЭП-10кВ (яч.№29 и яч.№31), отходящим с разных секций шин ЗРУ-10 кВ ПС «Сосновская». Схема построения распределительных сетей 10кВ радиальная с элементами двухлучевой.

      - Анализ зон действия источников и их рациональности

Характеристика существующих источников электроснабжения с.п. Сосновка показана в таблице 3.1.2.

Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения с.п. Сосновка  в части зон ответственности Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс».

Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено.

Данные по балансам электрической энергии на примере Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» приведены в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5

Балансы электрической энергии Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| №№ п/п | 2016 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покупка электро-энергии, млн. кВт.ч | Реализация электроэнергии, млн. кВт.ч | Потери электроэнергии, млн. кВт.ч (%) | Процент, % | Сверх нормат.,% | Покупка электроэнергии, тыс. кВт.ч | Реализация электроэнергии, тыс. кВт.ч | Потери электроэнергии, тыс. кВт.ч | Процент, % | Сверхнормат. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу

Информация о имеющихся резервах и дефицитах мощности по существующим источникам электроснабжения сельского поселения Сосновка приведена в таблице 3.1.2.

Информация о имеющихся резервах и дефицитах мощности по существующим трансформаторным подстанциям сельского поселения Сосновка приведена в таблице 3.1.3.

Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2027 г. представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6

Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2027 г.

| №№ п.п. | Наименование ЦП | Система напряжений, кВ |  | Кол-во и мощность тр-ров, МВА |  | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ ЦП (с перспективой на 2027г.), МВт | Располага-емая мощность | Профицит (+)/ дефицит(-) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующая 2016 г. | проек-тируемая 2027 г. | сущест-вующая 2016 г. | проек-тируемая 2027 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 кВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 |
| 1 | ПС «Сосновская» | 110/10 | 10/110 | 2х25 | 2х25 | 2,4 | нет данных | нет данных |

      - Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы электроснабжения рассматриваются для Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Электрооборудование предприятия находится в технически исправном состоянии и соответствует нормативным требованиям эксплуатации оборудования. Техническое состояние трансформаторов, масляных баков трансформаторов, расширителей, системы охлаждения, высоковольтных вводов трансформаторов - удовлетворительное. Режим работы трансформаторов - круглогодичный, в летний период при минимальной нагрузке на двухтрансформаторных подстанциях один из трансформаторов выводится из электрической схемы.

Специалистами службы ЭВС Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполняются ремонтные работы на всех подстанциях и линиях электропередачи строго по утвержденному графику. Выполняемые работы регламентируются требованиями нормативно-технической документации и направлены на повышение надёжности электрических сетей. Правила технической эксплуатации предписывают энергетикам производить регулярные осмотры и ремонт электрических сетей.

Сроки осмотров и ремонта на предприятии устанавливаются для различных видов оборудования в зависимости от периода эксплуатации. Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом - хозяйственным способом, так и подрядным способом.

На предприятии разработаны и выполняются мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, по обеспечению надёжности электроснабжения, снижению потерь.

Предприятие обеспечено специальными машинами, механизмами, транспортными средствами, оснасткой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для производства работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования, а также средствами связи.

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

      - Воздействие на окружающую среду

В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренных настоящей «Схемой» оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

      - Анализ финансового состояния

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу электрической энергии в соответствии с приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7

Утвержденные тарифы на электрическую энергию за период с 2015 г. по 2016 г.

| Ед. изм. | Период действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 по 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| руб./кВтч | 1,52 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 3.1.8.

Таблица 3.1.8.

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"

| № п/п | Показатели | Факт 2014 г., тыс.руб. | Факт 2015 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 254 312 966 | 274 375 989 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (228 494 192) | (248 936 573) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | 25 818 774 | 25 439 416 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 4 214 825 | 2 035 077 |

По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб.

  - Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Структура теплоснабжения с.п. Сосновка представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения с.п. Сосновка осуществляет ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское линейное управление магистральных газопроводов.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром».

Крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» в многониточном исчислении составляет 1,5 тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа.

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует и обслуживает магистральные газопроводы диаметром от 1020 до 1420 мм на рабочее давление 75 атм. Общая протяженность газопроводов составляет более 27,7 тысяч км. 221 компрессорный цех ООО «Газпром трансгаз Югорск» оснащен 1171 газоперекачивающим агрегатом суммарной установленной мощностью 15,7 тыс. МВт.

Магистральные газопроводы, компрессорные станции оснащены всеми средствами энергообеспечения, автоматизации, технологической связи и другими собственными системами и источниками жизнеобеспечения, позволяющими функционировать газопроводам в автономном режиме.

Обеспечение запланированных объемов поставок газа потребителям — основная задача «Газпром трансгаз Югорск». Предприятие уделяет самое серьёзное внимание вопросам повышения надежности и эффективности транспорта газа за счет проведения капитального ремонта линейной части газопроводов, реконструкции, технического перевооружения и восстановления мощности компрессорных станций (КС).

В целом организационная структура системы теплоснабжения с.п. Сосновка представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Организационная структура системы теплоснабжения с.п. Сосновка

| Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения | Функции организации | Система расчётов | Потребители тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 1. Выработка тепловой энергии 2. Транспортировка тепловой энергии 3. Сбыт тепловой энергии 4. Подключение потребителей 5. Обслуживание источников и тепловых сетей | Прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов и др. | Жилые, общественные и производственные здания |

    - Анализ существующего технического состояния

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии на территории с.п. Сосновка осуществляется от теплоутилизационных установок компрессорной станции (КС) "Сосновкая" и  трех существующих котельных:

- Котельная №1 «БВК»;

- Котельная №2 «Импак-3»;

- Котельная №3 «Вирбекс-С-Финн».

Основным источником теплоснабжения в период отопительного сезона с.п. Сосновка  являются теплоутилизационные установки «Сосновская», установленные на дымовых трубах газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции. Для нагрева сетевой воды в теплоутилизационных установках используется тепло уходящих газов газотурбинных агрегатов. Для теплоснабжения жилого поселка Сосновка от утилизационной насосной КС «Сосновская» по двухтрубной тепломагистрали условным диаметром 300 мм в жилой поселок подается теплоноситель с параметрами 95/70 ºС, который поступает в тепловую сеть отопления и используется для покрытия отопительной нагрузки, а также для подготовки воды в «Бойлерной №2» на нужды горячего водоснабжения.

Котельные №1 «БВК», № 2 «Термакс» и № 3 «Вирбекс-С-Финн» используются качестве резервных источников теплоснабжения для покрытия отопительной нагрузки жилого поселка в переходный период до пуска основного источника теплоснабжения - теплоутилизационных установок компрессорной станции (КС) "Сосновская", регулирование отпуска тепловой энергии от котельных производится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС в зависимости от температуры наружного воздуха, а также используются для покрытия тепловых нагрузок горячего водоснабжения жилого поселка в летний и переходный период.

Основным видом топлива для котельных является природный газ, резервное - дизельное топливо.

Существующие источники теплоснабжения с.п. Сосновка находятся на балансе ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ.

Основные технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии с.п. Сосновка представлены в таблице 3.2.2.

Исходя из данных представленных в таблице 3.2.2, основными проблемами многих источников тепловой энергии являются:

- несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровня надежности;

- недостаток средств автоматики;

- недостаток приборов учета отпускаемой тепловой энергии;

- отсутствие водоподготовки.

Для решения данных проблем, необходимо проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения.

Таблица 3.2.2

Технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии с.п. Сосновка

| Наименование источника тепловой энергии | Марка основного обрудования | Износ котельного оборудования, % | Тепловая мощность |  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Топливо основное/резервное | Теплоноситель | Температурный график, 0С | Учёт тепловой энергии | Оборудование водоподготовки | Наличие автоматизации | Предписания надзорных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная, Гкал/ч | располагаемая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная №1«БВК» | ВВД-1,8 № 1 | 25 | 1,800 | 1,270 | 7,165 | 84,2 | 1984 | природный газ/ диз.топливо | вода | 95/70 | нет | нет | нет | Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источника не выдавались |
|  | ВВД-1,8 № 2 |  | 1,800 | 1,100 |  | 84,0 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВД-1,8 № 3 |  | 1,800 | 1,210 |  | 82,4 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВД-1,8 № 4 |  | 1,800 | 1,100 |  | 84,0 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 7,200 | 4,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 «Импак-3» | Кимак-3 | 25 | 3,000 | 2,240 |  | 87,2 | 1991 | природный газ/ диз.топливо | вода | 95/70 | нет | нет | нет |  |
|  | Всего |  | 3,000 | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 «Вирбекс-С-Финн» | Вирбекс-С-Финн № 1 | 25 | 1,400 | 1,170 |  | 89,4 | 1984 | природный газ/ диз.топливо | вода | 95/70 | нет | нет | нет |  |
|  | Вирбекс-С-Финн № 2 |  | 1,400 | 1,190 |  | 90,6 | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2,800 | 2,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоутилизационные установки КС «Сосновская» | ГТУ-НК-16 / УТ-9,2/150 | - | - | - | 7,165 | - | 1990 | - | вода | 95/70 | нет | ХВП блочно-модульная УПВА 5,0 м3/час | нет |  |
|  | Всего |  | 16,080 | 12,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Тепловые сети системы теплоснабжения с.п. Сосновка обслуживает ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ.

Основные технические характеристики сетей теплоснабжения с.п. Сосновка представлены в таблице 3.2.3.

Исходя из данных представленных в таблице 3.2.3, основными проблемами сетей теплоснабжения в большей части поселений являются:

- повышенные потери тепловой энергии;

- нарушение гидравлического режима;

- отсутствие приборов учета у потребителей.

Для решения данных проблем, необходимо:

- диагностическое обследование тепловых сетей;

- новое строительство и реконструкция участков тепловых сетей;

- установка приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителей.

Таблица 3.2.3

Технические характеристики сетей теплоснабжения с.п. Сосновка

| Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Тепловые сети | Прокладка тепловых сетей | Протяж-ть труб-дов тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении, м | Год ввода | Температурный график, 0С | Наличие ЦТП | Компенсирующие устройства | Статистика отказов (аварий) | Тепловые потери, Гкал/ч / % | Состояние учета тепловой энергии, % | Качество диспетчеризации и эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | Котельная №1«БВК» | Двух-четырехтрубные тупиковые, нерезервированные | Подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах | 11610,0 | 2003 и позже - 5% 2002 и раньше - 95% | 95/70, 60/50 | нет | Углы поворота трасс и П-образные компенсаторы | За три года, предшествующие 2017 г. отказов и аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей не зафиксировано | 1,890/20,87 | 30,0 | Диспетчерская служба отсутствует. Контроль за работой оборудования и сетей осуществляется в рабочее время техническим персоналом. |
|  | Котельная №2 «Импак-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 «Вирбекс-С-Финн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоутилизационные установки КС «Сосновская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия источников тепловой энергии с.п. Сосновка охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зона действия утилизационной насосной КС «Сосновская» показана на рисунке 3.2.1.

Зона действия котельных №1 «БВК», №2 «Импак-3» и № 3 «Вирбекс-С-Финн» показана на рисунке 3.2.2.

Рис. 3.2.1. Зона действия утилизационной насосной КС «Сосновская»

Рис. 3.2.2. Зона действия котельных №1 «БВК», №2 «Импак-3» и № 3 «Вирбекс-С-Финн»

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяют:

- существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений на использование установленной тепловой мощности;

- существующие значения тепловых нагрузок потребителей;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующих тепловых мощностей источников тепловой энергии НЕТТО (величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды);

- значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, либо её дефицита.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Сосновка на 01.01.2017 г. представлены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Балансы тепловых мощностей и нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Сосновка на 01.01.2017 г

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность |  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетный отпуск тепловой мощности в тепловую сеть , Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собств., хоз. и технологические нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования, Гкал/ч | Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная, Гкал/ч | располагаемая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по источникам теплоснабжения с.п. Сосновка, | 29,080 | 21,960 | 14,330 | 3,309 | 17,639 | 0,185 | 21,775 | 4,136 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ, в том числе: | 29,080 | 21,960 | 14,330 | 3,309 | 17,639 | 0,185 | 21,775 | 4,136 |
| Теплоутилизационные установки КС «Сосновская» | 16,080 | 12,680 | 7,165 | 1,890 | 9,055 | 0,000 | 12,680 | 3,625 |
| Котельная №1«БВК» | 7,200 | 4,680 | 7,165 | 1,419 | 8,584 | 0,185 | 9,095 | 0,511 |
| Котельная №2 «Импак-3» | 3,000 | 2,240 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3«Вирбекс-С-Финн» | 2,800 | 2,360 |  |  |  |  |  |  |

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии на 01.01.2017 г. представлены в таблице 3.2.4. В целом по сельскому поселению Сосновка на 01.01.2017 г. дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

Резервы и дефициты мощности существующих источников тепловой энергии на перспективу до 2027 г. представлены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5

Балансы тепловых мощностей и перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии с.п. Сосновка на период до 2027 года

| Наименование зон действия источников ТЭ, расчётно-планировочных образований | Показатель | Значения по периодам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники теплоснабжения с.п.Сосновка | Установленная тепловая мощность | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 |
|  | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные, хозяйственные и технологические нужды | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,102 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей | 14,330 | 14,330 | 14,124 | 14,248 | 14,528 | 15,226 | 15,226 |
|  | Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования | 4,136 | 4,136 | 4,342 | 4,218 | 3,938 | 3,240 | 3,447 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | Установленная тепловая мощность | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 |
|  | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные, хозяйственные и технологические нужды | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,102 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 | 21,775 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей | 14,330 | 14,330 | 14,124 | 14,248 | 14,528 | 15,226 | 15,226 |
|  | Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования | 4,136 | 4,136 | 4,342 | 4,218 | 3,938 | 3,240 | 3,447 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоутилизационные установки КС «Сосновская» | Установленная тепловая мощность | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
|  | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные, хозяйственные и технологические нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,779 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей | 7,165 | 7,165 | 7,062 | 7,124 | 7,264 | 7,613 | 7,613 |
|  | Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования | 3,625 | 3,625 | 3,728 | 3,666 | 3,526 | 3,177 | 3,288 |
| Котельная №1«БВК» Котельная №2 «Импак-3» Котельная №3«Вирбекс-С-Финн» | Установленная тепловая мощность | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
|  | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные, хозяйственные и технологические нужды | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,323 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто при работе всего оборудования | 9,095 | 9,095 | 9,095 | 9,095 | 9,095 | 9,095 | 9,095 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка потребителей | 7,165 | 7,165 | 7,062 | 7,124 | 7,264 | 7,613 | 7,613 |
|  | Резерв(+), либо дефицит(-) тепловой мощности при работе всего оборудования | 0,511 | 0,511 | 0,614 | 0,552 | 0,412 | 0,063 | 0,159 |

Согласно таблице 3.2.5, по сельскому поселению Сосновка к 2027 году дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

      - Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Подготовка источников тепловой и тепловых сетей к отопительному периоду начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

- несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности;

- недостаток приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;

- отсутствие или небольшой запас мощности на многих котельных;

- изношенность тепловых сетей;

- повышенные потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- нарушение гидравлического режима.

Для решения данных проблем, необходимо:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

- новое строительство и реконструкция участков тепловых сетей;

- установка приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей.

      - Воздействие на окружающую среду

Для определения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 "Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями" и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 "Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод." и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».

Источники тепловой энергии с.п. Сосновка работают на природном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.

Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.

    - Анализ финансового состояния

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"

| № п/п | Показатели | Факт 2014 г., тыс.руб. | Факт 2015 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 254 312 966 | 274 375 989 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (228 494 192) | (248 936 573) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | 25 818 774 | 25 439 416 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 4 214 825 | 2 035 077 |

По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб. Раздельный учет затрат по услуге теплоснабжение не ведется.

Сфера теплоснабжения занимает менее 0,1% в общей себестоимости продукции                                        Общества.

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги теплоснабжения отсутствует.

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Сосновка утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ  за период с 2014 г. по 2016 г. по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены в таблице 3.2.7. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей так же представлена на рисунке 3.2.3.

Таблица 3.2.7

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за период с 2014 г. по 2016 г.

| Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения | Ед. изм. | Период действия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 г. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 по 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | руб./Гкал с НДС | 253,350 | 253,350 | 275,140 | 275,140 | 294,400 |

Рис. 3.2.3. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ

Из анализа таблицы следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую источниками тепловой энергии, является постоянное повышение цен на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию оборудования, общая инфляция.

  - Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Сосновка организовано централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:

- водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, резервуаров чистой воды;

- водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

- абонентские вводы и устройства потребителей воды.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей социальной сферы в сельском поселении Сосновка и производственных объектов Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Для этого в сельском поселении Сосновка организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенного пункта доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Сосновка основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Цветность», «Марганец», «Железо».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Сосновка составляют:

- объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

- объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Сосновка, находятся:

- в частной собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосновское ЛПУ МГ.

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Сосновка осуществляет Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Сельское поселение Сосновка  входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Сосновка  является поселок Сосновка.  Таким образом, единственной эксплуатационной зоной централизованного водоснабжения с.п. Сосновка является поселок Сосновка

- эксплуатационная зона водоснабжения Сосновского  ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в поселке Сосновка.

В целом организационная структура системы водоснабжения представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Организационная структура системы водоснабжения с.п. Сосновка

| Организации, предоставляющие услуги водоснабжения | Функции организации | Система расчётов | Потребители водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 1. Подъем воды из скважин. 2. Очистка воды через очистные сооружения 3. Подача воды потребителям по трубопроводом централизованной системы водоснабжения. 4. Подключение потребителей 5. Обслуживание источников и сетей водоснабжения . | Прямые договора с УК, ТСЖ, предприятиями , собственниками индивидуальных жилых домов | Жилые и общественные здания, производственные объекты |

    - Анализ существующего технического состояния

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории поселка Сосновка установлено:

Сельское поселение Сосновка имеет централизованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью ~ 942  м3/сут. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной и производственной сферы с.п. Сосновка. Схема с.п. Сосновка водоснабжения кольцевая. Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Сосновка является подземная вода.

В настоящее время водоснабжение жилого поселка осуществляется водами подземного горизонта через 3 скважины от двух водозаборов.

Водозаборные скважины оборудованы надземными павильонами.

Водозабор № 1(Центральный) состоит из 4-х скважин, расположенных в два ряда с расстоянием между рядами и скважинами 100-150м. Режим работы скважин - круглосуточный.

Водозабор № 2(ВОС-3200) - состоит из 2-х скважин.

От водозабора исходная вода подается на ВОС и после очистки в напорно-разводящую сеть с.п. Сосновка.

Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Оборудование водозаборов  находятся в удовлетворительном состоянии. Водозабор имеет зоны санитарной охраны.

После ВОС вода поступает в  РЧВ (2 емкости по V = 700 м3). Из РЧВ вода подается на бактерицидную установку  ОВ-50 с бактерицидными лампами ДРТБ-2000 (2 шт.).

Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения с.п. Сосновка представлены в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения с.п. Сосновка

| Наименование источника водоснабжения | № скважинного водозабора | Производительность, м3\час | Установленная производительность очистных сооружений, м3\сут. | Оборудование водопроводных очистных сооружений | Общая протяженность водопроводных сетей, км | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Скважинный водозабор | 1 | 720 | 3200 | 1. ВОС Главный корпус (размещено технологическое оборудование); 2.1 Аэрационная колонна ; 2.2 фильтры обезжелезивания ФОВ-2,06-6 (6 шт.) 3. Резервуары чистой воды, ёмк. 2х700 м3 4. Бактерицидная установка типа ДРТБ-2000- 2 шт. 5. Насосная станция 2-го подъёма. | 3,4 | 1,27 |
|  | 2 | 176 |  |  |  |  |

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Основные технические характеристики сетей водоснабжения с.п. Сосновка представлены в таблице 3.3.3.

В ведении  ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское  ЛПУ МГ,  занятого в сфере водоснабжения с.п. Сосновка, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.

Напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  50-200 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Схема водоснабжения кольцевая, большой износ сетей приводит к не отлаженному гидравлическому режиму  работы, что обуславливает ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

В результате технического обследования сетей водоснабжения установлено:

- неувязка сетей по диаметрам, наличие длинных тупиковых водоводов, расчленённость сетей. Данные недостатки усложняют эксплуатацию сетей и затрудняют поддержание оптимального гидравлического режима в сетях;

- большой износ сетей негативно сказывается на работе системы водоснабжения,  увеличивает затраты на эксплуатацию,  приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

Для решения данных проблем, необходимо:

- диагностическое обследование водопроводных сетей;

- новое строительство и реконструкция участков водопроводных сетей;

- установка приборов учета воды  на источниках и у каждого потребителя.

Структурированная схема водоснабжения в с.п. Сосновка представлены на Рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1 Структурированная схема водоснабжения с.п. Сосновка

Таблица 3.3.3

Технические характеристики сетей водоснабжения с.п. Сосновка

| Наименование источника водоснабжения | Производительность очистных сооружений, м3/сут. | Год прокладки трубопроводов водопроводных сетей | Материал трубопроводов водопроводных сетей | Протяженность трубопроводов водопроводных сетей, м | Износ трубопроводов, % | Подано воды в водопроводную сеть, тыс. м3/год | Потери в сетях водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Скаженный водозабор | 3200 | 1984-2004 | сталь | 3400 | 30 | 216,55 | 2,2 |

      - Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия источников водоснабжения в с.п. Сосновка  охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения с.п. Сосновка представлены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4

Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоснабжения с.п. Сосновка

| Наименование источника водоснабжения | Располагаемая мощность источника водоснабжения, м3/сут. | Фактическая мощность источника водоснабжения, м3/сут. | Имеющиеся проблемы источника водоснабжения и их решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Скважинный водозабор | 3200 | 942 | Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения: 1. По водоснабжению села Сосновка выявлены следующие проблемы: - вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ Р 51232-98; - большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения; - высокий удельный расход электроэнергии на производство воды; - отсутствие автоматизации технологического процесса. Станция очистки воды выполнена реконструкция, но высокий удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды показывает о необходимости выполнения ряда мероприятий, повышающих энергоэффективность. На водозаборных скважинах отсутствуют расходомеры исходной воды, нет датчиков уровня воды в скважинах, электросчетчиков на каждой скважине, шкафов управления работы насосов с системой контроля работы и защиты двигателя, системы мониторинга и удаленного управления состоянием насосов, нет возможности оперативно отслеживать параметры работы водозабора и своевременно устранять и предотвращать аварийные ситуации. Основными задачами водоснабжения сельского поселения Сосновка, являются: - реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; - техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; - обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; - улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся: - показатели качества воды; - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; - показатели очистки сточных вод; - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности источников водоснабжения на 01.01.2017 г. представлены в таблице 3.3.5.

Приведенные в таблице 3.3.5 данные показывают, что резерв мощности скважинного водозабора в перспективе до 2027 года достаточный для развития с.п. Сосновка

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения на период до 2027 г. представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения с.п. Сосновка на период до 2027 года

| Показатель | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Потребление воды в сутки максимального водоразбора, м3/сут. | 942 | 957,1 | 972,4 | 987,9 | 1003,8 | 1019,8 | 1036,1 |
| Резерв производственной мощности, % | 70,56 | 70,09 | 69,61 | 69,13 | 68,63 | 68,13 | 67,62 |

      - Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Для решения  проблем в системе водоснабжения, необходимо:

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Сосновка являются:

- реконструкция и строительство водозаборных узлов;

- реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.

Техническим обоснованием мероприятий являются:

- вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

- отсутствие централизованного водоснабжения у преобладающего большинства общественной и жилой застройки;

- согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Основные мероприятия о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения сельского поселения Сосновка являются:

- замена насосного оборудования на водозаборе №1 в составе четырех скважин

(3 раб.+1 рез.);

- строительство новых кольцевых напорно-разводящих сетей сельского поселения;

- строительство водовода первого подъема 2Ду=160/159мм;

- строительство водовода второго подъема 2Ду=160мм.

      - Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Сосновка  повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

- К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Сосновка в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Сосновка» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Сосновка от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

    - Анализ финансового состояния

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"

| № п/п | Показатели | Факт 2014 г., тыс.руб. | Факт 2015 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 254 312 966 | 274 375 989 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (228 494 192) | (248 936 573) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | 25 818 774 | 25 439 416 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 4 214 825 | 2 035 077 |

По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на услуги водоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 3.3.7.

Таблица 3.3.7

Утвержденные тарифы на водоснабжения  за период с 2015 г. по 2016 г.

| Ед. изм. | Период действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с .01.01.2015 по 30.06.2015 г. | с .01.07.2015 по 31.12.2015 г. | с .01.01.2016 по 30.06.2016 г. | с .01.07.2016 по 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| руб./м3 с НДС | 36,68 | 37,07 | 37,07 | 38,10 |

  - Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Сосновка существует централизованная система водоотведения сточных вод. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на четыре канализационные насосные станции (далее - КНС), и далее, по самотечному коллектору на канализационные очистные сооружения (далее - КОС).

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории поселка Сосновка, входящий в состав сельского поселения Сосновка осуществляет организация Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Организационная структура систем водоотведения с.п. Сосновка  представлена в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Организационная структура системы водоотведения с.п. Сосновска

| Организации, предоставляющие услуги водоотведения | Функции организации | Система расчётов | Потребители услуг водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ | 1. Сбор и отвод сточных вод 2. Работа КНС 3. Подключение потребителей 4. Обслуживание сетей водоотведения | Прямые договора с УК, ТСЖ, предприятиями , собственниками индивидуальных жилых домов | Жилые и общественные здания, производственные объекты |

    - Анализ существующего технического состояния

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

В с.п. Сосновка существует централизованная система водоотведения. Фактическая производительность существующей системы водоотведения составляет 720 м3/сутки. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на две канализационные насосные станции (далее – КНС), и далее, по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения (далее – КОС). КОС расположены в северной части поселка. Мощность КОС составляет 900 куб.м./сут.. Продолжительность работы в течение года – 365 дней.

В состав очистных сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск"  Сосновского ЛПУ МГ входят:

- сооружения механической очистки;

- сооружения биологической очистки;

- сооружения для обеззараживания стоков.

- сооружения для сброса очищенных стоков.

Сточные воды по 2 напорным трубопроводом Д=159, 200 мм поступают в приемную камеру, предназначенную для гашения напора и равномерного распределения воды по каналам.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка. Отбросы собираются в контейнер и вывозятся за пределы очистных сооружений на свалку.

Схема очистки: подача сточных вод на площадку очистных сооружений осуществляется КНС, которые расположены на территории жилого поселка Сосновка. Насосами КНС сточные воды попадают на площадку очистных сооружений КОС-900. На входе в аэротенки установлены решетки, где происходит очистка крупных загрязнений. Сточные воды поступают в аэротенки и под действием микроорганизмов активного ила, и постоянной аэрации воздухом происходит биологическая очистка стоков органических загрязнений. КОС работают в режиме обычной аэрации.

Из аэротенков иловая смесь через переливные окна поступает в отстойники вертикального типа. В отстойнике происходит отделение активного ила от биологически очищенной воды. Осветленная сточная вода собирается в верхней части рабочей зоны отстойника и лотками с зубчатым водосливом и по отводящему лотку поступает в контактный резервуар, где обеззараживается и по безнапорному коллектору с колодцами поступает в водоем. Активный ил, который в отстойнике отделяется от биологически очищенной воды, оседает в конусах отстойника, откуда эрлифтами постоянно возвращается в начало аэротенков. Сброс избыточного активного ила производится по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Так же, на каждой очереди очистных сооружений производится сброс избыточного активного ила из аэротенков по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Частота сброса зависит от накопления избыточного ила, но не реже 1-2 раз в месяц.

По определению,  данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского поселения Сосновка спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Система водоотведения в с.п. Сосновка напорно-самотечная. Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-219 мм и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником.

Износ сетей водоотведения составляет порядка 90%.

Общий вывод:

- объекты централизованной системы водоотведения - насосные станции находятся в удовлетворительном техническом состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации.

- объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети имеют процент износа и засора - 90% и требуют реконструкции, в связи с длительным сроком эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Структурированная схема водоотведения в с.п. Сосновка представлена на Рис. 3.4.1-3.4.2.

Рис. 3.4.1 Структурированная схема водоотведения с.п. Сосновка

Рис. 3.4.2 Структурированная схема водоотведения с.п. Сосновка

      - Анализ зон действия источников и их рациональности

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе сельского поселения Сосновка сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

- технологическая зона Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в поселке Сосновка.

Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах и общественных зданий.

Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и по магистральным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (далее - КНС). Подача сточных вод на площадку очистных сооружений ведется  централизованно, т.е. сточные воды с КНС подаются на комплекс КОС-900.

В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в болото.

Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения в с.п. Сосновка  представлены в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4

Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоотведения с.п. Сосновка

| Наименование источника водоотведения | Установ. произв-ть (проектная) канализационных очистных сооружений (КОС), м3\сут | Фактическая производительность КОС, м3\сут | Имеющиеся проблемы и направления их решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОС | 1000 | 900 | Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории поселка Сосновка входящее в состав сельского поселения Сосновка осуществляет организация Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения сельского поселения Сосновка выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения поселка Сосновка: - сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района; - большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоотведения В качестве канализационных очистных сооружений к 2022 г. в с.п. Сосновка предусмотрено строительство блочно-модульная станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «БР-1000», разработанная ОАО «НИИ КВОВ» г. Москва. По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: -показатели качества воды; - показатели надежности и бесперебойности водоотведения; - показатели очистки сточных вод; -показатели эффективности использования ресурсов. - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». |

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоотведения на период до 2027 года представлены в таблице 3.4.5. В целом наблюдается резерв мощностей КОС до 2022 г..

В качестве канализационных очистных сооружений к 2022 г. в с.п.  предусмотрено строительство блочно-модульная станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «БР-1000», разработанная ОАО «НИИ КВОВ» г. Москва.

Приведенные в таблице 3.4.5 данные показывают, что резерв мощности КОС до 2027 года достаточный для развития с.п. Сосновка.

Таблица 3.4.5

Резервы и дефициты мощности источников водоотведения с.п. Сосновка  на период до 2027 года

| Показатель | Значения по периодам, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фактическая производительность КОС, м3/сут: | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 000 |
| Максимально суточный расход стоков на КОС, м3/сут: | 675,0 | 681,9 | 688,7 | 695,7 | 702,7 | 709,8 | 717,0 |
| Резерв производственной мощности, % | 25,0 | 24,2 | 23,5 | 22,7 | 21,9 | 21,1 | 28,3 |

      - Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Направления решения проблем в системе водоотведения следующие:

- строительство канализационный очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут.;

- строительство шести насосных станций (КНС-1, КНС-2 и ГНС);

- строительство централизованной сети самотечных и напорных коллекторов.

      - Воздействие на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета нормативно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах.

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:

- воздействие на атмосферный воздух;

- воздействие на поверхностные и подземные воды;

- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;

- воздействие на здоровье;

- воздействие от аварийных ситуаций.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского поселения Сосновка производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории сельского поселения Сосновка производится с очисткой:

- через КОС-900 биологической очистки производительностью 800 м3/сут, обслуживаемых Сосновским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» от территорий жилого поселка Сосновка компрессорной станции.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории сельского поселения Сосновка осуществляется Сосновским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС Сосновка ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной химической лабораторией группы по охране природы и лабораторному контролю Сосновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Точкой отбора проб является очистные сооружения.

    - Анализ финансового состояния

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 3.4.6.

Таблица 3.4.6

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"

| № п/п | Показатели | Факт 2014 г., тыс.руб. | Факт 2015 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 254 312 966 | 274 375 989 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (228 494 192) | (248 936 573) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | 25 818 774 | 25 439 416 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 4 214 825 | 2 035 077 |

По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на услуги ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сосновское ЛПУ МГ за период с 2015 г. по 2016 г. представлены в таблице 3.4.7.

Таблица 3.4.7

Утвержденные тарифы на водоотведения  за период с 2015 г. по 2016 г.

| Ед. изм. | Период действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с .01.01.2015 по 30.06.2015 г. | с .01.07.2015 по 31.12.2015 г. | с .01.01.2016 по 30.06.2016 г. | с .01.07.2016 по 31.12.2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| руб./м3 с НДС | 50,97 | 52,97 | 52,97 | 54,96 |  |

  - Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

К твердым коммунальным (бытовым) отходам от населения, объектов городской инфраструктуры, промышленных предприятий относят отходы, имеющие коды по ФККО: 91100100 01 00 4; 91200400 01 00 4. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Сбор, вывоз и утилизация ТКО на территории сельского поселения Сосновка осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке "Генеральной схемой санитарной очистки территории населенных пунктов Белоярского района".

Участниками отношений в сфере обращения с отходами на территории Белоярского района являются:

- администрация Белоярского района;

- администрация сельских поселений;

- специализированные организации (организации коммунального комплекса);

- собственники отходов;

- собственники, правообладатели земельных участков.

Полномочия администрации Белоярского района в сфере обращения с отходами:

- организация мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- разработка программ, методических материалов и рекомендаций по вопросам в сфере обращения с отходами;

- разработка муниципальных правовых актов Белоярского района по вопросам в сфере обращения с отходами;

- привлечение на договорной основе научно-исследовательских, проектных учреждений и институтов к выполнению задач, связанных с природопользованием, экологией и обращением с отходами;

- утверждение норм накопления (образования) твердых бытовых отходов от инфраструктурных источников (объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений);

- утверждение норм накопления (образования) и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов от населения;

- осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности;

- согласование производственных программ организаций коммунального комплекса.

Полномочия администраций сельских поселений, расположенных в границах территории Белоярского района, в сфере обращения с отходами:

- организация сбора и вывоз бытовых отходов и мусора;

- определение порядка сбора отходов, предусматривающего их разделение на виды;

- содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим организациям в реализации их прав в области организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание объектов размещения отходов;

- осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности;

- организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора;

- разработка муниципальных правовых актов по вопросам в сфере обращения с отходами;

- привлечение на договорной основе научно-исследовательских, проектных учреждений и институтов к выполнению задач, связанных с природопользованием, экологией и обращением с отходами.

- Полномочия администраций сельских поселений, расположенных в границах территории Белоярского района, в сфере обращения с отходами, осуществляемые на территории сельских поселений администрацией Белоярского района:

- организация деятельности в области обращения с отходами;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием населению коммунальных услуг в порядке, установленном администрацией Белоярского района.

Право собственности на отходы регулируется законодательством Российской Федерации.

## Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.

Собственниками отходов населения частного жилищного фонда являются владельцы индивидуальных жилых домов.

Собственниками отходов многоквартирных жилых домов и административных строений (сооружений), объектов инфраструктуры являются управляющие компании, собственники и правообладатели административных строений (сооружений), объектов инфраструктуры.

Собственниками отходов в домах, где образовано товарищество собственников жилья является соответствующее товарищество.

Собственниками отходов объектов мелкорозничной торговли являются пользователи (арендаторы) земельных участков, предоставленных под объекты мелкорозничной торговли.

Собственником отходов с территорий населенных пунктов являются организации, обеспечивающие благоустройство, чистоту и порядок соответствующей территории (ее части).

## Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

## Собственник отходов I – IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или распоряжения этими отходами, если у такого лица имеется лицензия на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности.

## В случае, если отходы брошены собственником или иным образом оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с гражданским законодательством.

Вывозом ТБО на территории населенных пунктов Сосновка и Сорум Белоярского района занимается ООО «Газпром трансгаз Югорск» по прямым договорам с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов.

    - Анализ существующего технического состояния

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Данные по состоянию объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО с.п. Сосновка Белоярского района представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТКО с.п. Сосновка

| Наименование (статус) объекта | Юридические лица, эксплуатирующие объект | Номер объекта в ГРОРО | Проектная вместимость, т | Количество размещенных отходов всего, т | Процент заполнения, % | Остаточная мощность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полигон ТБО с.п. Сосновка | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосновское ЛПУ МГ 628177, Белоярский район, п.Сосновка | 86-00656-З-00905-121115 | - | 10255,76 | 100 | 0 |
| Сорумский межпоселенческий полигон ТБО | ООО Газпром трансгаз Югорск, филиал Сорумское ЛПУМГ | - | 26000 | Нет данных | 0 | 26000 |

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 4-5 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Учет образования ТКО ведется.

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся схем движения ТКО

Вывозом ТКО на территории населенных пунктов Белоярского района занимается ООО «Газпром трансгаз Югорск» по прямым договорам с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

На сегодняшний день сбор вторичного сырья на территории Белоярского района практически не ведется, использование не развито.

При эксплуатации площадок для складирования и захоронения ТКО требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Прием отходов на территорию полигона ТКО осуществляется в соответствии с перечнем разрешенных отходов размещения, согласно приложениям к лицензиям.

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО представлена в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО с. Сосновка

| Количество мест сбора отходов | Количество контейнеров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 11* | - |
| *эстакады |  |

Анализ показал, что с.п. Сосновка полностью охвачен системой централизованного сбора и вывоза отходов.

      - Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с.п. Сосновка представлены в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с.п. Сосновка Белоярского района ХМАО Тюменской области

| Наименование | Объект размещения отходов | Ближайший населенный пункт | Расстояние до объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.п. Сосновка, с.п. Сорум | полигон утилизации ТБО в с.п. Сорум Белоярского района | с.п. Сорум | 2,4 |

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу

Данные о заполнении полигона ТБО с.п. Сосновка  и Сорумского межпоселенческого полигона ТБО Белоярского района на момент разработки программы представлены в таблице 3.5.4.

Таблица 3.5.4

| Наименование (статус) объекта | Юридические лица, эксплуатирующие объект | Площадь УЗО, га | Мощность, т/г | Количество размещенных отходов всего, т | Процент заполнения, % | Год окончания эксплуатации, данные ГРОРО (по остаточной вместимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полигон ТБО с.п. Сосновка | ООО Газпром трансгаз Югорск, филиал Сорумское ЛПУМГ | 0,4125 | 388,04 | - | 100 | 2015г-2016г |
| Сорумский межпоселенческий полигон ТБО | ООО Газпром трансгаз Югорск, филиал Сорумское ЛПУМГ | 1,3 | 1625 | Нет данных (введен в эксплуатацию в 2016г) | - | 2032г. |

Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТБО представлены в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5

Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТБО

| Наименование | Населенные пункты | ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб./год | т/год | т/нед. |
| Полигон ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский Сорумский межпоселенческий полигон ТБО | с.п. Сорум, | 2566,22 | 274,64 | 5,72 |
|  | с.п. Сосновка | 2141,56 | 222,73 | 4,64 |
|  | ИТОГО | 4707,78 | 497,37 | 10,36 |

Анализ показал, что при эксплуатации Сорумского межмуниципального полигона ТБО дефицита объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО с.п. Сосновка после 2017 года на расчетный период до 2027 года не ожидается.

      - Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с твердыми бытовыми отходами в с.п. Сосновка Белоярского района организована в части сбора и транспортирования. Для сбора отходов используется 11 эстакад, частные дома используют полиэтиленовые пакеты. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

Целевые показатели (баланс) по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО в 2016 году приведены в таблице 3.5.6.

Таблица 3.5.6.

| Целевые показатели по обращению с отходами | Процент от общего количества отходов, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме ТКО | 1 |
| Доля утилизированных, а так же обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 1 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 99 |

Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.

Переработка ТКО не развита.

До 2016 года для размещения отходов использовался полигон ТБО в с.п. Сосновка. В 2016 г введен в эксплуатацию полигон утилизации ТКО в с.п.  Сорум Белоярского района (разрешение на ввод в эксплуатацию ru 86-509000-507-2016 от 10.08.2016), на котором в настоящее время размещаются ТКО с.п . Сосновка.

Основными проблемами системы захоронения (утилизации) ТКО являются:

- отсутствие раздельного сбора отходов и недостаточно мощностей объектов переработки отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем.

- захоронение несортированных отходов на объектах размещения отходов, что ведет к безвозвратной потере вторичного сырья. Захороненные твердые коммунальные отходы содержат значительное количество токсичных соединений. Так же на полигоны попадают отходы, которые могут быть возвращены в рецикл и после соответствующей обработки использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов.

Для решения данных проблем, необходимо:

- организация раздельного сбора отходов:

- сбор вторичного сырья у населения.

      - Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТКО должны разрабатываться системы мониторинга.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 3.5.7

ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на свалках ТБО

| Вещество | ПДК, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая | Среднесуточная |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сероводород | 0,008 | - |
| Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| Ртуть металлическая | - | 0,0003 |
| Метан | - | 50,0 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Трихлорметан | - | 0,03 |
| 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

Таблица 3.5.8

ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на свалках ТБО в зоне работы персонала

| Вещество | ПДК р.з. мг/м3 |
| --- | --- |
| Пыль нетоксичная | 4,0 |
| Сероводород | 10,0 |
| Окись углерода | 20,0 |
| Окись азота | 5,0 |
| Ртуть металлическая | 0,01 |
| Метан | - |
| Аммиак | 5,0 |
| Бензол | 15,0 |
| Трихлорметан | - |
| 4-хлористый углерод | 20,0 |
| Хлорбензол | 100,0 |

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве. В результате длительной (более 20 лет) эксплуатации полигона ТБО происходит интенсивное биохимическое разложение накопленных твердых бытовых отходов, что вызывает генерацию биогаза.

Свободное распространение биогаза в окружающей среде вызывает отрицательные последствия, а именно:

- биогаз горюч, взрывоопасен и токсичен. Показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких как сероводород (Н2S);

- способствует возгоранию твердых бытовых отходов в зонах их складирования и возникновению внутренних очагов горения, подавление которых требует существенных затрат;

- биогаз может накапливаться в приземном слое атмосферы в  концентрациях, опасных для здоровья людей, животных и растительности.

Одновременное присутствие в отходах разнообразных растворимых или диспергированных в воде неорганических, органических и биологически активных компонентов приводит к постоянному загрязнению влаги, поступающей из природных осадков, и образованию большого объема сильно токсичных сточных вод (фильтрата). Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния полигона на окружающую среду, в 1 г/л раствора обнаруживаются хлориды, карбонаты и аммонийный азот.

|  | Рекультивация объектов размещения отходов |
| --- | --- |

С учетом текущего состояния существующих объектов по размещению отходов и перспективной схемой размещения полигонов ТБО, а также длительным периодом проектирования и строительства новых полигонов ТБО предусматривается поэтапный вывод из эксплуатации и рекультивация соответствующих объектов размещения отходов. Информация о рекультивируемых объектах размещения отходов с.п. Сосновка приведена в таблице 3.5.9.

Таблица 3.5.9

| Населенный пункт | Статус объекта размещения отходов | Состояние объекта размещения отходов | Перспектива объекта | Площадь объекта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сосновка | Полигон ТБО | Выведен из эксплуатации | рекультивация-2016 -2018год | 0,4125 |

    - Анализ финансового состояния

Оценка финансового состояния предприятия произведена на основе фактических бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных за 2016 год в целом по предприятию.

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в таблице 3.5.10.

Таблица 3.5.10

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"

| № п/п | Показатели | Факт 2014 г., тыс.руб. | Факт 2015 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 254 312 966 | 274 375 989 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (228 494 192) | (248 936 573) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | 25 818 774 | 25 439 416 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток) | 4 214 825 | 2 035 077 |

По данным бухгалтерского учета Общества финансовый результат хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль в размере 2 035,08 млн. руб.

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги теплоснабжения отсутствует.

В связи с тем, что на предприятии раздельный учет затрат не ведется, достоверно оценить финансовый результат по регулируемой услуге не представляется возможным.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом РСТ ХМАО-Югры № 179-нп от 15 декабря 2014 года, постановлением администрации Белоярского района от 1.10.2012 г. N 1477 «Об утверждении нормативов на утилизацию твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов Белоярского района» установлены тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

Структура тарифов на утилизацию (захоронение) ТКО включает в себя следующие статьи затрат:

- затраты на оплату труда с отчислениями;

- амортизация;

- материальные затраты;

- прочие расходы;

- накладные расходы;

- прибыль.

Структура тарифов на вывоз ТКО включает в себя следующие статьи затрат:

- затраты на оплату труда с отчислениями;

- амортизация;

- топливо;

- материалы;

- техническое обслуживание и ремонт;

- прочие расходы;

- накладные расходы;

- прибыль.

Тарифы на вывоз и утилизацию 1 кубического метра твёрдых бытовых отходов, осуществляемый ООО "Газпром трансгаз Югорск"  на территории с.п. Сосновка  за 2016-2017 год представлены в таблице 3.5.11.

Таблица 3.5.11

| Наименование услуг | Норматив потребления в месяц |  | Цена/тариф на услуги (с учетом НДС), руб. | Размер платы за услуги с НДС, руб. (гр.3 х гр.4) | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица потребления | количество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | м3 на чел. | 0,188 | 381,06 | 71,64 | Приказ РСТ ХМАО-Югры |

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и Учета и сбора информации

  - Анализ состояния энергоресурсосбережения

Постановлением администрации Белоярского района от 18.12.2013 года №1914 утверждена муниципальная программа Белоярского района "Развитие жилищно-коммунального комплекса и  и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы".

Цель данной программы:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности;

- бесперебойное обеспечение чистой питьевой водой населения и объектов социальной инфраструктуры, включая объекты соцкультбыта

- переселение жителей каждого отдельно взятого аварийного дома в предельно сжатые сроки;

- снижение доли аварийного жилого фонда в Белоярском районе;

- создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток;

- мероприятия по оказанию услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района

Программа состоит из семи подпрограмм:

- Подпрограмма 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района";

- Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

- Подпрограмма 3 "Наш дом";

- Подпрограмма 4 "Чистая вода";

- Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов";

- Подпрограмма 6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда";

Источники финансирования реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и  и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы" - бюджет Белоярского район, бюджет Белоярского района сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов, средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

  - Анализ состояния учета потребления ресурсов

Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой энергии и холодного водоснабжения с.п. Сосновка представлены в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1

Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой

энергии и холодного водоснабжения

| Оснащенность приборами учёта электрической энергии | Оснащенность приборами учёта тепловой энергии | Оснащенность приборами учёта холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 100 % потребителей оснащены приборами учета | 30 % потребителей оснащены приборами учета | 100 % потребителей оснащены приборами учета |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результатом реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка" будет являться достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Данные показатели по каждой системе определены "Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса":

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризуется оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 5.1.1-5.1.5.

Таблица 5.1.1

Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Сосновка

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | ## 0,96 | ## 0,99 | ## 1,05 | ## 1,09 | ## 1,18 | ## 1,14 |
|  | Индекс нового строительства электрических сетей | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,088 |
|  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/ чел. | ## 4,07 | ## 4,05 | ## 4,29 | ## 4,38 | ## 4,70 | ## 4,58 |
| Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс. кВт*ч | # 0,000 | # 0,094 | # 0,497 | # 0,168 | # 0,659 | # 0,000 |
|  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 5.1.2

Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Сосновка

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | ## 0,26 | ## 0,24 | ## 0,25 | ## 0,27 | ## 0,27 | ## 0,26 |
|  | Индекс нового строительства тепловых сетей | ед. | 0,000 | 0,017 | 0,029 | 0,009 | 0,010 | 0,000 |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | # 2,38 | # 2,49 | # 2,47 | # 2,69 | # 2,97 | # 3,10 |
| Спрос на услуги теплоснабжения | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 23,299 | 22,916 | 23,366 | 23,917 | 25,619 | 25,619 |
|  | Собственные, хозяйственные и технологические нужды | тыс.Гкал | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал | # 3,888 | # 3,824 | # 3,647 | # 3,448 | # 3,493 | # 3,493 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,165 | 7,062 | 7,124 | 7,264 | 7,613 | 7,613 |
|  | Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета | % | 30,0 | 37,0 | 44,0 | 51,0 | 58,0 | 100,0 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал. | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 |
|  | Эффективность использования воды | куб.м/Гкал. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал. | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
| Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Продолжительность (бесперебойность) теплоснабжения | час./дней | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии | % | # 20,87% | # 21,11% | # 20,97% | # 20,65% | # 19,89% | # 18,95% |
|  | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |

Таблица 5.1.3

Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Сосновка

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доступность услуг водоснабжения | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | # 0,24 | # 0,24 | # 0,24 | # 0,24 | # 0,25 | # 0,24 |
|  | Индекс нового строительства водопроводных сетей | ед. | # 0,000 | # 0,033 | # 0,040 | # 0,039 | # 0,037 | # 0,150 |
|  | Удельное водоснабжение | м3/чел. | # 55,60 | # 55,60 | # 55,61 | # 55,61 | # 55,61 | # 55,62 |
| Спрос на услуги водоснабжения | Полезный отпуск холодной воды | тыс.м3 | 215,139 | 215,139 | 221,320 | 221,320 | 227,166 | 229,278 |
|  | Собственные, хозяйственные и технологические нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 8,000 | 7,600 | 7,448 | 7,299 | 6,934 | 5,097 |
|  | Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Соответствие качества воды нормативным требованиям | % | 69,45 | 75,57 | 81,69 | 87,81 | 93,93 | 100 |
|  | Эффективность использования электрической энергии | кВт.ч./ м3 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,19 |
| Надежность (бесперебойность) водоснабжения потребителей | Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Уровень потерь в системе водоснабжения | % | 3,6% | 3,4% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 2,2% |
|  | Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 35,43 | 35,43 | 20,16 | 16,15 | 12,44 | 2,27 |

Таблица 5.1.4

Целевые показатели развития системы водоотведения с.п. Сосновка

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доступность услуг водоотведения | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | # 0,33 | # 0,34 | # 0,34 | # 0,35 | # 0,35 | # 0,34 |
|  | Индекс нового строительства канализационных сетей | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,053 | 0,051 | 0,253 |
|  | Удельное водоотведение | м3/чел. | # 54,02 | # 54,02 | # 54,04 | # 54,04 | # 54,04 | # 54,05 |
| Спрос на услуги водоотведения | Годовое отведение сточных вод | тыс. м3 | 192,798 | 194,298 | 195,825 | 195,825 | 200,732 | 202,785 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Удельный расход электроэнергии (от годового отведения сточных вод по сети) | кВт*ч/м3 | 1,56 | 1,47 | 1,42 | 1,35 | 1,29 | 1,23 |
| Надежность (бесперебойность) водоотведения потребителей | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 40,32 | 40,32 | 33,82 | 28,01 | 22,79 | 3,03 |

Таблица 5.1.5

Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Сосновка

| Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 95 | 93 | 91 | 88 | 86 | 85 | 83 | 80 | 79 | 78 | 77 |

- Перспективная схема электроснабжения

  - Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, принят на основании разработанной схемы электроснабжения сельского поселения Сосновка (шифр 3/1-3.1-ПКР.ЭС).

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице 5.1.1 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения с.п. Сосновка представлен в разделах 6.2 и 6.3 в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

  - Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии

Перечень проектов по новому строительству, реконструкции сооружений электрической энергии представлен в таблице 6.2.1 с выделением следующих групп:

- проекты по новому строительству сооружений электрической энергии;

- проекты по реконструкции сооружений электрической энергии.

Таблица 6.2.1

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии

| № п.п. | № про-екта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Проекты по новому строительству сооружений и центров питания | Строительство нового центра питания взамен существующего | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 16183,135 | - | - | - | 2748,778 | - | - | 13434,357 | Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.2. | Проекты по реконструкции сооружений и центров питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по сельскому поселению Сосновка: |  |  |  | 16183,135 | - | - | - | 2748,778 | - | - | 13434,357 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Строительство и монтаж блочной трансформаторной подстанций типа 2БКТП напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА (1 шт.) | Строительство нового центра питания взамен существующего | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 1127,555,55 | - | - | - | - | - | - | 11275,55 | Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.2 | Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций типа 2КТП(М) напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА (1 шт.) | Строительство нового центра питания замен существующего | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 2748,78 | - | - | - | 2748,78 | - | - | - | Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.3 | Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций типа 2КТПН напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформатором 2х400 кВА (1шт.) | Строительство нового центра питания взамен существующего | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 2158,81 | - | - | - | - | - | - | 2158,81 | Качественное и надежное электроснабжение существующих и перспективных потребителей |

  - Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения

Перечень проектов по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения представлен в таблице 6.3.1 с выделением следующих групп:

- проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения;

- проекты по реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения.

Таблица 6.3.1

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения

| № п.п. | № про-екта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1. | Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения | Строительство новых распределительных электрических сетей в замен ветхих существующих | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 6865,631 | - | - | - | 626,052 | - | - | 6239,579 | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
|  | 2.2. | Проекты по реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и перспективных электрических нагрузок. | 763,484 | - | - | - | - | - | - | 763,484 | Повышение энергетической эффективности работы систем электроснабжения. |
|  | Всего по сельскому поселению Сосновка: |  |  |  | 7629,115 | - | - | - | 626,052 | - | - | 7003,063 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Строительство и монтаж линии 10кВ кабелем марки АПвПг, сечением 70 мм2 (1,4 км) | Строительство новых распределительных электрических сетей в замен ветхих существующих | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 6239,58 | - | - | - | - | - | - | 6239,58 | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
|  | 2.1.2 | Строительство и монтаж линии 10кВ кабелем марки ААБл70, сечением 70 мм2 (0,2 км) | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки | Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 626,05 | - | - | - | 626,05 | - | - | - | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
|  | 2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской на существующих опорах провода СИП-3 1х70 взамен голого провода (8,2 км) | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и перспективных электрических нагрузок. | 763,48 | - | - | - | - | - | - | 763,48 | Повышение энергетической эффективности работы систем электроснабжения. |

- Перспективная схема теплоснабжения

  - Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, принят на основании:

- «Схемы теплоснабжения сельского поселения Сосновка» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждена постановлением Администрации сельского поселения с.п. Сосновка от 23.12.2013г. № 109), выполненной ООО ПИ «Сибгипрокоммунэнерго» (г.Новосибирск) в 2013 году;

- Изменений, внесенных в «Схему теплоснабжения сельского поселения Сосновка» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые утверждены постановлением Администрации с.п. Сосновка от 08.04.2015 г. № 43.

- Анализа документации «Проекта планировки территории п. Сосновка», подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в 2014 году;

- Информации о существующей застройке, о планируемых мероприятиях по сносу, строительству и реконструкции объектов на территории с.п. Сосновка, полученной от Администрации Белоярского района и Администрации с.п. Сосновка;

- Информации, полученной от основной теплоснабжающей организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосновское ЛПУ МГ» о существующем положении системы теплоснабжения с.п. Сосновка и перспективах её развития.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице 5.1.2 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Сосновка в разделах 7.2.1 и 7.3.1 в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Расчет объемов инвестиций выполнялся методом индексации с использованием прогнозных показателей условий социально-экономического развития для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Использовались следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ноябрь 2016 г.;

- «Прогноз долгосрочного  социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года», ноябрь 2013 г.

Прогнозные индексы принимаются в соответствии с базовыми вариантами прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации.

Сводные показатели по группам проектов схемы теплоснабжения представлены в таблице 7.1.1.

Стоимость инвестиций определена в ценах соответствующих лет (без НДС) и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 7.1.1

Сводные показатели по группам проектов перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования с.п. Сосновка на период до 2027 года

| № п.п. | Наименование группы проектов | № проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по проектам схемы теплоснабжения, в том числе: |  |  |  | 110397,82 |  | 4661,87 | 10792,77 | 5659,90 | 7574,62 | 81708,65 |  |
| 1. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по проектам нового строительства и реконструкции тепловых сетей, в том числе: |  |  |  | 110397,82 |  | 4661,87 | 10792,77 | 5659,90 | 7574,62 | 81708,65 |  |
| 3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1.1. | Строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки в зоне действия источников тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепломагистралей для обеспечения передачи теплоносителя от планируемой к строительству котельной ко всем существующим и перспективным потребителям. | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов). Оптимизация существующей системы теплоснабжения. | 59722,46 |  | 4661,87 | 10792,77 | 5659,90 | 7574,62 | 31033,30 | Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей. Оптимизация существующей системы теплоснабжения. |
| 4 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | 1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей с использованием стальных труб в изоляции современных технологий (ППУ ТГИ) | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя. | 50675,35 |  |  |  |  |  | 50675,35 | Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, повышение надежности теплоснабжения потребителей |

  - Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

    - Перечень необходимых проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В настоящее время и в течение рассматриваемого периода до 2027 года в целом по сельскому поселению Сосновка дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

В связи с этим проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемой теплоснабжения поселения не предусматриваются.

    - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время в с.п. Сосновка источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в с.п. Сосновка схемой теплоснабжения поселения реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается.

    - Меры по переводу котельных в "пиковый" режим

Перевод котельных в "пиковый" режим в с.п. Сосновка схемой теплоснабжения поселения не предусматривается.

    - Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва

Решения о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в с.п. Сосновка приняты на основании:

- «Схемы теплоснабжения сельского поселения Сосновка» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждена постановлением Администрации сельского поселения с.п. Сосновка от 23.12.2013г. № 109), выполненной ООО ПИ «Сибгипрокоммунэнерго» (г.Новосибирск) в 2013 году;

- Изменений, внесенных в «Схему теплоснабжения сельского поселения Сосновка» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые утверждены постановлением Администрации с.п. Сосновка от 08.04.2015 г. № 43.

Значения перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1.

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

с.п. Сосновка

| Наименование источников ТЭ, расчётно-планировочных образований | Значения установленной мощности по периодам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники теплоснабжения с.п. Сосновка | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 | 29,080 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоутилизационные установки КС «Сосновская» | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 |
| Котельная №1«БВК» | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| Котельная №2 «Импак-3» | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Котельная №3«Вирбекс-С-Финн» | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |

  - Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

    - Перечень необходимых проектов по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Перечень проектов по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них и показатели этих проектов представлены в таблице 7.3.1 с выделением следующих групп:

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 7.3.1

- Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | Зона теплоснабжения котельных | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации, тыс. руб. | Объемы капитальных затрат (инвестиций) по срокам реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1. | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки в зоне действия источников тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепломагистралей для обеспечения передачи теплоносителя от планируемой к строительству котельной ко всем существующим и перспективным потребителям. | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов). Оптимизация существующей системы теплоснабжения. | 59722,46 |  | 4661,87 | 10792,77 | 5659,90 | 7574,62 | 31033,30 | Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей. Оптимизация существующей системы теплоснабжения. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона действия теплоутилизационных установок КС «Сосновская», котельных №1«БВК», №2 «Импак-3», №3«Вирбекс-С-Финн» | 1.1.1. | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство теплотрассы к для подключения: - перспективного поста пожарной охраны Т1,Т2 = Ду 40, протяженностью 100 м; - ж.д. Первопроходцев 5 - Т1,Т2 = Ду 50 L=15 м, Т3,Т4 = Ду 32/25 L=15; м; - ж.д. Первопроходцев 7 - Т1,Т2 = Ду 50 L=40 м, Т3,Т4 = Ду 32/25 L=40; м; - перспективного многокв. ж. дома (51 квар.) - Т1,Т2 = Ду 80 L =40 м, Т3,Т4 = Ду 40/32 L =40м; - вахтового общежития Т1,Т2 = Ду 70 L =80 м; - басейна - Т1,Т2 = Ду 80 L =60 м, Т3,Т4 = Ду 50/32 L =60 м;; - церкви - Т1,Т2 = Ду 40 L =50 м. | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения перспективных тепловых нагрузок (объектов). | 28689,16 |  | 4661,87 | 10792,77 | 5659,90 | 7574,62 |  | Качественное и надежное теплоснабжение перспективных потребителей. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.1.2. | Реконструкция и строительство магистральных и распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и оптимизации сущест-вующей системы теплоснабже-ния. | Реконструкция участков теплотрассы с Ду 100 на Ду 150 общей протяженностью 350 м; | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов). Оптимизация существующей системы теплоснабжения. | 31033,30 |  |  |  |  |  | 31033,30 | Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей. Оптимизация существующей системы теплоснабжения. |
| 2.2. Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона действия теплоутилизационных установок КС «Сосновская», котельных №1«БВК», №2 «Импак-3», №3«Вирбекс-С-Финн» | 1.2. | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Капитальный ремонт тепловых сетей с использованием стальных труб в изоляции современных технологий (ППУ ТГИ) | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя. | 50675,35 |  |  |  |  |  | 50675,35 | Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, повышение надежности теплоснабжения потребителей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.2.1. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Капитальный ремонт тепловых сетей с использованием стальных труб в изоляции современных технологий (ППУ ТГИ): 0,5 км участков тепловых сетей условным диаметром 150÷200 мм. | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя. | 50675,35 |  |  |  |  |  | 50675,35 | Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, повышение надежности теплоснабжения потребителей |

- Перспективная схема водоснабжения

  - Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, приняты на основании "Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения. Сосновка Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры."

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице 5.1.3 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения с.п. Сосновка представлен в разделах 8.2 и 8.3 в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

  - Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения

Перечень проектов по развитию головных объектов водоснабжения не представлен в связи с тем, что мероприятия, касающиеся развития головных объектов и прописанные в "Схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сосновка", реализованы.

  - Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей

Перечень проектов по развитию водопроводных сетей представлен в таблице 8.3.1 с выделением следующих групп:

- проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды;

- проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей.

Таблица 8.3.1

Проекты по развитию водопроводных сетей до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | № про-екта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Строительство напорно-разводящих сетей - 4100 м | Строительство напорно-разводящих сетей - Ø110-160мм – 4100 м; | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных потребителей | 154220 | - | 17269 | 17965 | 18542 | 19065 | 81379 | Качественное и надежное водоснабжение перспективных потребителей |
| 3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по условиям обеспечения нормативной надежности | Реконструкция изношенных водопроводных сетей протяженностью 6200 м. | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных потребителей | 242548 | - | 18792 | 19550 | 20177 | 20746 | 88556 | Качественное и надежное водоснабжение существующих перспективных потребителей |

- Перспективная схема водоотведения

  - Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года, приняты на основании "Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения. Сосновка Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры."

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице 5.1.4 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения с.п. Сосновка представлен в разделах 9.2 и 9.3 в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей::

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

  - Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения

Перечень проектов по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения с.п. Сосновка представлен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Строительство КОС 800 м3/сут | Строительство КОС 1000 м3/сут | Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. | 267556 |  | 49994 | 52008 | 53678 | 55191 | 56685 | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 2 | 1.2. | Строительство КНС-1, производительностью 24,39 м3/ч | Строительство КНС-1, производительностью 24,39 м3/ч |  | 4848 |  |  |  | 4848 |  |  |  |
| 3 | 1.3. | Строительство КНС-2, производительностью 6,83 м3/ч | Строительство КНС-2, производительностью 6,83 м3/ч |  | 3571 |  |  |  |  | 3571 |  |  |
| 4 | 1.4. | Строительство ГКНС-1, производительностью 59,70 м3/ч | Строительство ГКНС-1, производительностью 59,70 м3/ч |  | 4107 |  |  |  |  | 4107 |  |  |
| Всего по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения |  |  |  |  | 280082 |  | 49994 | 52008 | 58526 | 62869 | 56685 |  |

  - Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения

Перечень проектов по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения с.п. Сосновка представлен в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения до 2027 года в с.п. Сосновка

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты в ценах сроков реализации, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Строительство напорных коллекторов – 1570 м | Строительство напорных коллекторов – 1570 м | Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. | 109788 |  |  | 12445 | 12844 | 13206 | 71293 | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 2 | 2.2. | Строительство самотечных канализационных сетей 3390 м | Строительство самотечных канализационных сетей – 3390 м |  | 73604 |  |  | 8343 | 8611 | 8854 | 47796 |  |
| 3 | 2.3. | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м |  | 160505 |  | 15770 | 16406 | 16933 | 17410 | 93986 |  |
| Всего по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения |  |  |  |  | 343897 |  | 15770 | 37194 | 38388 | 39470 | 213075 |  |

- Перспективная схема обращения с ТКО

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района на перспективу до 2020 г. предусмотрено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала.

Система обращения с ТКО для с.п. Сосновка включает централизованный сбор отходов, их вывоз и захоронение на межмуниципальном полигоне ТКО в п. Сорум. Статус полигона межмуниципальный  определяется схемой движения отходов от соседних, более мелких населенных пунктов и наличием транспортного сообщения с ними. В перспективе, в таких населенных пунктах возможно внедрение раздельного сбора отходов и их сортировки.

Система сбора и транспортирования ТКО г.п. Сосновка приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Отходы, охваченные существующей системой сбора отходов | Отходы, не охваченные существующей системой сбора отходов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сбор и транспортирование с применением эстакад остается неизменным. Вывоз осуществляется автотранспортной техникой существующей системы | Позвонковая система сбора в пакеты с вывозом самосвалом существующей системы сбора и вывоза |

Необходимое количество дополнительно организуемых мест сбора и их оборудование в с Сосновка Белоярского района приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

| Существующая система сбора ТБО | Дополнительно организуемая система сбора и вывоза ТБО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Эстакада - 11ед. | пакеты (120 л) 30 шт./сут. |

Оптимальная схема размещения объектов захоронения отходов в Белоярском районе подразумевает минимизацию суммарных затрат на вывоз и захоронение отходов.

Перспективная схема обращения с ТКО и зоны обслуживания полигонов ТКО приведены на рис.10.1.1.

Схема предусматривает:

- эксплуатацию Сорумского межпоселенческого полигона ТБО на расстоянии 2,4 км от жилой застройки с. Сорум. Прием ТБО планируется осуществлять от с.п. Сосновка и с.п. Сорум;

- строительство 1 пункт приема вторичного сырья и опасных отходов в с. Сосновка;

- рекультивацию полигона ТБО в с.п. Сосновка.

Рис.10.1.1 Перспективная схема обращения ТКО и зоны обслуживания полигонов ТКО

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы и т.д., которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

Общее содержание полезных компонентов в отходах Белоярского района, как показали исследования их морфологического состава, составляет 35-45 %. Данная величина характеризует потенциал по извлечению вторичного сырья.

Сбор вторичного сырья у населения предусматривается осуществлять, используя стационарные пункты приема. В качестве стационарных пунктов приема можно использовать малые павильоны различной конструкции. Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района для с.п. Сосновка Белоярского района предусматривается строительство одного пункта приема.

Развитие глубокой переработки вторичного сырья на территории Белоярского района нецелесообразно. Собранное вторичное сырье необходимо в спрессованном и упакованном виде отправлять на переработку специализированным организациям.

Схема организации сбора вторичного сырья представлена на рис. 10.1.2.

Рис. 10.1.2 Схема организации сбора вторичного сырья

3 декабря 2014 г. Государственная Дума Российской Федерации сразу в двух чтениях приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». 25 декабря законопроект был одобрен Советом Федерации, а 29 декабря Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ с соответствующим названием (далее — Федеральный закон № 458-ФЗ). Этот закон вносит существенные изменения в законодательство, регулирующее сферу обращения с отходами. Вступление в силу многих положений отложено до 1 января 2016 г., отдельных положений — до 2017 и даже до 2019 г.

Первоначально целью законопроекта ставилось создание экономических стимулов по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов, но в процессе работы над законопроектом цели были расширены. Так, принятый Федеральный закон № 458-ФЗ призван:

- повысить эффективность регулирования в области обращения с отходами;

- сформировать новые экономические инструменты для вовлечения отходов в хозяйственный оборот;

- создать условия для привлечения инвестиций в сферу обращения с коммунальными отходами.

Таким образом, Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района, утвержденная постановлением №719 от  14.05.2012 г. администрацией Белоярского района ХМАО-Югры со вступлением в силу всех статей Федерального закона № 458-ФЗ утрачивает свою актуальность.

Органам исполнительной власти Белоярского района и с.п. Сосновка предлагается выполнить мероприятия и инвестиционные проекты предусмотренные  Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района до 2018 года включительно. Затем в период  2018-2020 года в соответствии с Федеральным законом № 458-ФЗ  и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО №559-рп от 21.10.2016 г.  необходимо:

- актуализировать территориальную схему обращения с отходами;

- определить региональных операторов;

- установить предельные тарифы (тарифы на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО и единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО);

- утвердить региональную программу в области обращения с отходами;

- восполнить недостаток объектов переработки отходов.

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов позволит сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами, и тем самым, снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления.

В соответствии с данными, представленными в "Генеральной схеме санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района, утвержденной постановлением №719 от  14.05.2012 г. администрацией Белоярского района ХМАО-Югры ", сформирован перечень мероприятий, необходимых для развития системы обращения с ТКО с.п. Сосновка Белоярского района.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и техническому перевооружению объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО муниципального образования с.п. Сосновка Белоярского района представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и техническому перевооружению объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО муниципального образования с.п. Сосновка Белоярского района.

| № п/п | Основные мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья (1 шт.) | 500,0 | - | - | - | 500 | - | - |
| 2 | Рекультивация полигона ТБО в с.п. Сосновка (0,4125га) | 1238 | 62 | 1176 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1738,0 | 62 | 1176 | - | 500 | - | - |

- общая программа проектов

Подробное описание инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения сельского поселения Сосновка в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2027 года представлены в разделах 6-10.

Общая программа инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения сельского поселения Сосновка представлена в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1

Общая программа инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения с.п. Сосновка

| Наименование группы проектов | №проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 - 2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # Всего по сельскому поселению Сосновка, в том числе: |  |  |  | 1156,70 |  | 0,06 | 116,03 | 149,59 | 150,78 | 158,96 | 581,28 |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам схемы электроснабжения, в том числе: |  |  |  | 23,81 |  |  |  | 3,38 |  |  | 20,43 |  |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам нового строительства, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии, в том числе: |  |  |  | 16,18 |  |  |  | 2,75 |  |  | 13,43 |  |
| Проекты по новому строительству сооружений и центров питания | 1.1. | Строительство нового центра питания взамен существующего | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 16,18 |  |  |  | 2,75 |  |  | 13,43 | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам нового строительства, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения, в том числе: |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,63 |  |  | 7,00 |  |
| Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения | 2.1. | Строительство новых распределительных электрических сетей в замен ветхих существующих | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 6,87 |  |  |  | 0,63 |  |  | 6,24 | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| Проекты по реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения | 2.2. | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих и перспективных электрических нагрузок. | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 0,76 | Повышение энергетической эффективности работы систем электроснабжения. |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам схемы теплоснабжения, в том числе: |  |  |  | 110,40 |  |  | 4,66 | 10,79 | 5,66 | 7,57 | 81,72 |  |
| 1. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам нового строительства и реконструкции тепловых сетей, в том числе: |  |  |  | 110,40 |  |  | 4,66 | 10,79 | 5,66 | 7,57 | 81,72 |  |
| Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1.1. | Строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки в зоне действия источников тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепломагистралей для обеспечения передачи теплоносителя от планируемой к строительству котельной ко всем существующим и перспективным потребителям. | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов). Оптимизация существующей системы теплоснабжения. | 59,72 |  |  | 4,66 | 10,79 | 5,66 | 7,57 | 31,04 | Качественное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей. Оптимизация существующей системы теплоснабжения. |
| Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | 1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей с использованием стальных труб в изоляции современных технологий (ППУ ТГИ) | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей, снижение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя. | 50,68 |  |  |  |  |  |  | 50,68 | Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя, повышение надежности теплоснабжения потребителей |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам схемы водоснабжения, в том числе: |  |  |  | 396,77 |  |  | 44,43 | 46,22 | 47,70 | 49,05 | 209,37 |  |
| 1. Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам развития головных объектов систем водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам развития водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды., в том числе: |  |  |  | 154,22 |  |  | 17,27 | 17,97 | 18,54 | 19,06 | 81,38 |  |
| Строительство напорно-разводящих сетей - 4100 м | 2.1 | Строительство напорно-разводящих сетей - Ø160-180мм – 4100 м. | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных потребителей | 154,22 |  |  | 17,27 | 17,97 | 18,54 | 19,06 | 81,38 | Качественное и надежное водоснабжение перспективных потребителей |
| 3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам развития водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей. в том числе: |  |  |  | 242,55 |  |  | 27,16 | 28,25 | 29,16 | 29,98 | 127,99 |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения по условиям обеспечения нормативной надежности | 3.1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей протяженностью 6200 м. | Обеспечение качественного и надежного водоснабжения существующих и перспективных потребителей | 242,55 |  |  | 27,16 | 28,25 | 29,16 | 29,98 | 127,99 | Качественное и надежное водоснабжение существующих перспективных потребителей |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам схемы водоотведения, в том числе: |  |  |  | 623,98 |  |  | 65,76 | 89,20 | 96,92 | 102,34 | 269,76 |  |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам нового строительства, реконструкции сооружений и головных насосных станций систем водоотведения., в том числе: |  |  |  | 280,08 |  |  | 49,99 | 52,01 | 58,53 | 62,87 | 56,68 | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| Строительство КОС 1000 м3/сут | 1.1. | Строительство КОС 1000 м3/сут | Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. | 267,56 |  |  | 49,99 | 52,01 | 53,68 | 55,19 | 56,68 |  |
| Строительство КНС-1, производительностью 24,39 м3/ч | 1.2. | Строительство КНС-1, производительностью 24,39 м3/ч |  | 4,85 |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |
| Строительство КНС-2, производительностью 6,83 м3/ч | 1.3. | Строительство КНС-2, производительностью 6,83 м3/ч |  | 3,57 |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |
| Строительство ГКНС-1, производительностью 59,70 м3/ч | 1.4. | Строительство ГКНС-1, производительностью 59,70 м3/ч |  | 4,11 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по проектам нового строительства, реконструкции и модернизации линейных объектов водоотведения., в том числе: |  |  |  | 343,90 |  |  | 15,77 | 37,19 | 38,39 | 39,47 | 213,07 | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| Строительство напорных коллекторов – 1570 м | 2.1 | Строительство напорных коллекторов – 1570 м | Обеспечение качественного и надежного удовлетворения потребности услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. | 109,79 |  |  |  | 12,44 | 12,84 | 13,21 | 71,29 |  |
| Строительство самотечных канализационных сетей 3390 м | 2.2. | Строительство самотечных канализационных сетей 3390 м |  | 73,60 |  |  |  | 8,34 | 8,61 | 8,85 | 47,80 |  |
| Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м | 2.3. | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4300 м |  | 160,50 |  |  | 15,77 | 16,41 | 16,93 | 17,41 | 93,99 |  |
| Система сбора и захоронения (утилизации) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству и техническому перевооружению объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО |  | Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья (1шт.) Рекультивация полигона ТБО в с.п. Сосновка (0,4125га) | Сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами, и тем самым, снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления. | 1,74 |  | 0,06 | 1,18 |  | 0,50 |  |  | Сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала |

- финансовые потребности для реализации программы

  - Финансовые потребности для реализации общей программы инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения

Совокупные финансовые потребности для реализации общей программы инвестиционных проектов перспективных схем ресурсоснабжения в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 1156,70 млн.руб. и представлены в таблице 11.1.1.

  - Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения (обоснование см. в разделе 6) в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 23,81 млн.руб.

  - Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения

Совокупные капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения (обоснование см. в разделе 7) в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 110,40 млн.руб. в ценах периодов реализации проектов (90,96 млн.руб. в ценах 2016 года).

  - Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения (обоснование см. в разделе 8) в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 396,77 млн.руб. в ценах периодов реализации проектов (326,35 млн.руб. в ценах 2016 года).

  - Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоотведения

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоотведения (обоснование см. в разделе 9) в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 623,98 млн.руб. в ценах периодов реализации проектов (517,14 млн.руб. в ценах 2016 года).

  - Финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО (обоснование см. в разделе 10) в период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) составят 1,738 млн. руб. , в том числе:

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	 1,738 млн. руб.

- Организация реализации проектов

Организация реализации инвестиционных проектов предполагает деление на следующие группы:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Реализация проектов путем создания организаций с участием муниципального образования или с участием действующих ресурсоснабжающих организаций требуют значительных капитальных вложений, поэтому в качестве вариантов осуществления запланированных мероприятий были выбраны «реализация действующими организациями» и «выставление на конкурс».

Организация реализации проектов представлена в таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1

Организация реализации проектов

| № прое-кта | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс | Создание организации с участием муниципального образования | Создание организации с участием действ. ресурсоснабжающих организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство и монтаж блочной трансформаторной подстанций типа 2БКТП напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА (1 шт.) |  | + |  |  |
| 1.1.2 | Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций типа 2КТП(М) напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА (1 шт.) |  | + |  |  |
| 1.1.3 | Строительство и монтаж комплектной трансформаторной подстанций типа 2КТПН напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформатором 2х400 кВА (1шт.) |  | + |  |  |
| 2.1.1 | Строительство и монтаж линии 10кВ кабелем марки АПвПг, сечением 70 мм2 (1,4 км) | + |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство и монтаж линии 10кВ кабелем марки ААБл70, сечением 70 мм2 (0,2 км) | + |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с подвеской на существующих опорах провода СИП-3 1х70 взамен голого провода (8,2 км) | + |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. |  | + |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция и строительство магистральных и распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и оптимизации существующей системы теплоснабжения. |  | + |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  | + |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство напорно-разводящих сетей с изменением схем подачи и распределения воды |  | + |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по условиям обеспечения нормативной надежности | + |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КОС 1000 м3/сут |  | + |  |  |
| 1.2 | Строительство КНС-1, производительностью 24,39 м3/ч |  | + |  |  |
| 1.3 | Строительство КНС-2, производительностью 6,83 м3/ч |  | + |  |  |
| 1.4 | Строительство ГКНС-1, производительностью 59,70 м3/ч |  | + |  |  |
| 2.1 | Строительство напорных коллекторов – 3550 м |  | + |  |  |
| 2.2 | Строительство самотечных канализационных сетей 2380 м |  | + |  |  |
| 2.3 | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 5000 м | + |  |  |  |
| Сбор и захоронение (утилизация) ТКО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья |  | + |  |  |
| 2 | Рекультивация полигона ТБО в с.п. Сосновка |  | + |  |  |

- Программы инвестиционных проектов, тариф

  - Программы инвестиционных проектов, тариф для системы электроснабжения сельского поселения Сосновка

Перечень инвестиционных проектов систем электроснабжения представлен в разделе 6.

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения и их ежегодная динамика представлены в разделе 12.

    - Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения

В период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов электроснабжения составят 23,81 млн.руб., в том числе:

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	 23,81 млн.руб.;

    - Оценка  уровня тарифов на электрическую энергию при реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги электроснабжения в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов электроснабжения представлены в таблице 14.1.1.

Тарифы в сфере электроснабжения, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития сельского поселения Сосновка. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов электроснабжения, а также изменения их состава и объемов финансирования, прогнозные тарифы могут корректироваться ежегодно.

Таблица 14.1.1.

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги электроснабжения в период до 2027 года

| Наименование | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Тариф | # руб/кВтч | ## 1,760 | ## 1,845 | ## 1,971 | ## 2,091 | ## 2,204 | ## 2,310 | ## 2,407 | ## 2,505 | ## 2,606 | ## 2,705 | ## 2,799 | ## 2,889 |
| # Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | # % | ## 108,94 | ## 104,83 | ## 106,80 | ## 106,10 | ## 105,40 | ## 104,80 | ## 104,20 | ## 104,10 | ## 104,00 | ## 103,80 | ## 103,50 | ## 103,20 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф для систем теплоснабжения сельского поселения Сосновка

Перечень инвестиционных проектов систем теплоснабжения представлен в разделе 7.

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения и их ежегодная динамика представлены в разделе 12.

    - Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения

В период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов теплоснабжения составят 110,40 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет собственных средств (в тарифе)	 – 	 5,52 млн.руб.;

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	 104,88  млн.руб.

    - Оценка  уровня тарифов на тепловую энергию при реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги теплоснабжения в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения представлены в таблице 14.2.1.

Тарифы в сфере теплоснабжения, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития с.п. Сосновка. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов теплоснабжения, а также изменения их состава и объемов финансирования, прогнозные тарифы должны корректироваться ежегодно.

Таблица 14.2.1.

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги теплоснабжения на период до 2027 года

| Наименование | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Тариф | # руб/Гкал/ч # (без НДС) | ## 241,38 | ## 256,28 | ## 270,38 | ## 285,25 | ## 300,36 | ## 315,38 | ## 331,15 | ## 346,72 | ## 362,32 | ## 376,45 | ## 389,25 | ## 400,15 |
| # Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | # % | ## 108,4 | ## 106,2 | ## 105,5 | ## 105,5 | ## 105,3 | ## 105,0 | ## 105,0 | ## 104,7 | ## 104,5 | ## 103,9 | ## 103,4 | ## 102,8 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф для систем водоснабжения сельского поселения Сосновка

Перечень инвестиционных проектов систем водоснабжения представлен в разделе 8.

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения и их ежегодная динамика представлены в разделе 12.

    - Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения

В период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоснабжения составят 396,77 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет собственных средств (в тарифе)	 – 	    7,94  млн.руб.;

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	388,83  млн.руб.

    - Оценка уровня тарифов на услуги водоснабжения при реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги водоснабжения в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов водоснабжения представлены в таблице 14.3.1.

Тарифы в сфере водоснабжения, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития с.п. Сосновка. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов водоснабжения, а также изменения их состава и объемов финансирования, прогнозные тарифы могут корректироваться ежегодно.

Таблица 14.3.1.

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги водоснабжения на период до 2027 года

| Наименование | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Тариф | # руб/м3 # (без НДС) | # 31,86 | # 33,17 | # 34,96 | # 36,85 | # 38,84 | # 40,43 | # 42,09 | # 43,81 | # 45,61 | # 47,48 | # 48,76 | # 50,08 |
| # Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | # % |  | # 104,11 | # 105,40 | # 105,40 | # 105,40 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 102,70 | # 102,70 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф для систем водоотведения сельского поселения Сосновка

Перечень инвестиционных проектов систем водоотведения представлен в разделе 9.

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов водоотведения и их ежегодная динамика представлены в разделе 12.

    - Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения

В период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоотведения составят 623,98 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет собственных средств (в тарифе)	 – 	      3,12  млн.руб.;

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	  620,86  млн.руб.

    - Оценка уровня тарифов на услуги водоотведения при реализации программы инвестиционных проектов водоотведения

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги водоотведения в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов водоотведения представлены в таблице 14.4.1.

Тарифы в сфере водоотведения, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития с.п. Сосновка. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов водоотведения, а также изменения их состава и объемов финансирования, прогнозные тарифы могут корректироваться ежегодно.

Таблица 14.4.1.

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги водоотведения на период до 2027 года

| Наименование | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Тариф | # руб/м3 # (без НДС) | # 45,74 | # 48,20 | # 50,81 | # 53,55 | # 56,44 | # 58,76 | # 61,16 | # 63,67 | # 66,28 | # 69,00 | # 70,86 | # 72,78 |
| # Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | # % |  | # 105,39 | # 105,40 | # 105,40 | # 105,40 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 104,10 | # 102,70 | # 102,70 |

  - Программы инвестиционных проектов, тариф для систем сбора и захоронения (утилизации) ТКО  с.п. Сосновка

Перечень инвестиционных проектов систем сбора и захоронения (утилизации) ТКО представлен в разделе 10.

Совокупные финансовые потребности для реализации программы инвестиционных проектов теплоснабжения и их ежегодная динамика представлены в разделе 12.

    - Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО

В период реализации программы (с 2017 года по 2027 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО составят 1,738 млн.руб., в том числе:

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	 1,738 млн.руб.

    - Оценка уровня тарифов на услуги сбора и захоронения (утилизации) ТКО при реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на услуги сбора и захоронения (утилизации) ТКО в период до 2027 года при реализации программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО представлены в таблице 14.5.1.

Тарифы в сфере сбора и захоронения (утилизации) ТКО, рассчитанные на период 2017– 2027 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Белоярского района. В случаях корректировки программы инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО, а также изменения их состава и объемов.

Таблица 14.5.1.

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги сбора и захоронения (утилизации) ТКО в период до 2027 года

| Наименование | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| # Тариф | # руб/м3 # (без НДС) | # 350,50 | # 381,06 | # 402,32 | # 424,25 | # 441,64 | # 459,75 | # 478,60 | # 498,22 | # 518,65 | # 539,92 | # 554,49 | # 569,46 |
| # Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | # % | # 104,00 | # 108,72 | # 105,58 | # 105,45 | # 105,40 | # 104,10 | # 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 102,70 | 102,70 |

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсудии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

  - Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с учетом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг, а также динамики величины тарифов приведены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы

| Показатель | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы населения на услуги электроснабжения | млн.руб/год | # 11,091 | # 11,993 | # 13,556 | # 14,585 | # 16,502 | # 20,640 |
| Расходы населения на услуги теплоснабжения | млн.руб/год | # 2,942 | # 2,978 | # 3,250 | # 3,588 | # 3,767 | # 4,779 |
| Расходы населения на услуги водоснабжения | млн.руб/год | # 2,725 | # 2,923 | # 3,097 | # 3,265 | # 3,419 | # 4,340 |
| Расходы населения на услуги водоотведения | млн.руб/год | # 3,849 | # 4,128 | # 4,374 | # 4,610 | # 4,828 | # 6,130 |
| Расходы населения на услуги утилизации ТКО | млн.руб/год | # 0,775 | # 0,849 | # 0,907 | # 0,946 | # 0,995 | # 1,306 |
| Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы | млн.руб/год | # 21,382 | # 22,872 | # 25,184 | # 26,993 | # 29,511 | # 37,196 |

  - Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. №378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" и приведены в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги в целом по сельскому поселению Сосновка представлены в таблице 15.2.2.

Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг по сельскому поселению Сосновка, представлен в таблице 15.2.3.

Таблица 15.2.2

Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги в целом

по сельскому поселению Сосновка

| Критерий | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе | % | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 15.2.3

Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг по сельскому поселению Сосновка

| Критерий | Ед.изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Численность населения с.п. Сосновка | # человек | # 1478 | # 1504 | # 1512 | # 1512 | # 1521 | # 1558 |
| # Численность населения, получающих субсидии | # человек | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 | # 7 |
| # Размер прогнозируемых субсидий | # млн.руб | # 0,107 | # 0,115 | # 0,126 | # 0,136 | # 0,148 | # 0,187 |

Исходя из приведенных в таблице 15.2.2 значений критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные ресурсы, все показатели имеют уровень доступности - высокий.

- Модель для расчета программЫ

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка на 2017 - 2027 гг. (рис. 16.1.1.).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

| Программный продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт Программы |  |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | Программа инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система электроснабжения |  |  | Система теплоснабжения |  |  | Система водоснабжения |  |  | Система водоотведения |  |  | Система утилизации ТБО |  |  | Установка приборов учета |  |  | Организация энергосберегающих мероприятий |  |  | Взаимосвязанность проектов |  |
|  |  |  | Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения |  |  |  | Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |  |  | Обоснование перспективных показателей |  |  |  | Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники и объемы инвестиций |  |  |  |  |  |  | Формы организации проектов |  |  |  |  |  |  | Динамика уровней тарифов и платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 16.1.1. Модель для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка на 2017 - 2027 гг.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Техническое задание на разработку "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка".